Заказчик: Администрация муниципального образования «Глазовский район»

Муниципальный контракт № 0813500000119005749 от 04.07.2019 г.

Проект

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГУЛЕКОВСКОЕ» ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Положение о территориальном планировании

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 1

23/19-ГП.1

г. Ижевск, 2019

Проект

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГУЛЕКОВСКОЕ» ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Положение о территориальном планировании

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 1

23/19-ГП.1

Генеральный директор                                             Н.В. Галкина

ГАП                                                              Е.С. Симакова

I. Положение о территориальном планировании

## 1. Общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании муниципального образования «Гулековское» Глазовского района Удмуртской Республики (далее муниципальное образование «Гулековское») подготовлены в рамках подготовки проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Гулековское» Глазовского района Удмуртской Республики.

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план муниципального образования «Гулековское» Глазовского района Удмуртской Республики (далее Генеральный план муниципального образования «Гулековское») является документом территориального планирования.

Генеральный план муниципального образования «Гулековское» разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Глазовский район», муниципальными правовыми актами муниципального образования «Гулековское».

Генеральным планом муниципального образования «Гулековское» определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий в целях обеспечения их устойчивого развития, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципальных образований на территории Удмуртской Республики.

При подготовке Генерального плана муниципального образования «Гулековское» учтены:

документы территориального планирования Российской Федерации, Удмуртской Республики, Глазовского района, а также документы территориального планирования муниципальных образований, имеющих общую границу с муниципальным образованием «Гулековское»;

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счёт средств бюджета Удмуртской Республики, бюджета Глазовского района, бюджета муниципального образования «Гулековское»;

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории муниципального образования «Гулековское» объектов регионального значения и местного значения Глазовского района и муниципального образования «Гулековское»;

сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

предложения заинтересованных лиц.

Генеральным планом муниципального образования «Гулековское» установлены:

границы населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования;

границы функциональных зон, с учётом их развития за счёт эффективного использования внутренних территориальных резервов, а также путём освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

характеристики развития территории муниципального образования, в том числе размещение объектов местного значения;

характеристики развития сети транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктуры;

характеристики развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

Реализацию Генерального плана муниципального образования «Гулековское» планируется осуществить путём выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления муниципального образования «Гулековское» об установлении отдельных расходных обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Указанные мероприятия включают:

внесение сведений в государственный кадастр недвижимости о границах населённых пунктов, входящих в муниципальное образование «Гулековское»;

принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

установление границ санитарно-защитных зон существующих производственных площадок и объектов специального назначения;

разработку и реализацию программ развития инженерного обеспечения муниципального образования «Гулековское» (сети и объекты электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения);

разработку проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов;

подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Гулековское»;

создание объектов местного значения муниципального образования «Гулековское» на основании документации по планировке территории;

разработку проектов и утверждение в установленном порядке границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения муниципального образования «Гулековское» в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 № 74 (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Генеральный план муниципального образования «Гулековское» разработан на 20 лет:

первая очередь до 2029 года;

расчётный срок до 2039 года.

Этапы реализации Генерального плана муниципального образования «Гулековское», их сроки устанавливаются Администрацией муниципального образования «Гулековское», исходя из складывающейся социально-экономической обстановки, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, республиканских и муниципальных программ в части, затрагивающей территорию муниципального образования «Гулековское», приоритетных национальных проектов.

1.1 Предложения по развитию муниципального образования

Генеральным планом муниципального образования «Гулековское» 
сохраняется существующая площадь территории муниципального образования «Гулековское» - 15162 га.

При установлении границ населенных пунктов учитывались ранее принятые проектные решения Генерального плана территории муниципального образования (сельского поселения) «Гулековское» Глазовского района Удмуртской Республики, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Гулековское» Глазовского района Удмуртской Республики от 24 декабря 2013 года № 115 «Об утверждении Генерального плана территории муниципального образования (сельского поселения) «Гулековское» Глазовского района Удмуртской Республики», сведения о границах земельных участков внесенных в ЕГРН, предложения Администрации муниципального образования «Гулековское», предложения Администрации муниципального образования «Глазовский район».

Генеральным планом муниципального образования «Гулековское» пересмотрены проектные решения Генерального плана территории муниципального образования (сельского поселения) «Гулековское» Глазовского района Удмуртской Республики, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Гулековское» Глазовского района Удмуртской Республики
от 24 декабря 2013 года № 115 «Об утверждении Генерального плана территории муниципального образования (сельского поселения) «Гулековское» Глазовского района Удмуртской Республики» в части расширения границы д. Педоново
(пересмотрено решение границ населенного пункта в северо-восточном направлении).

Генеральным планом муниципального образования «Гулековское» предусматривается увеличение территорий населенных пунктов:

выс. Алексеевский в юго-западном направлении на 19,4758 га для целей индивидуального жилищного строительства за счет земель сельскохозяйственного назначения;

хутор Горлица в северо-восточном направлении на 7,5828 га для целей индивидуального жилищного строительства.

Необходимо отметить, что при уточнении части границ населенных пунктов необходимо осуществить кадастровые работы по разделу отдельных земельных участков:

д. Удмуртские Ключи - необходимо осуществить раздел земельного участка с кадастровым номером 18:05:019001:625 с последующим отнесением части земельного участка к землям сельскохозяйственного назначения;

выселок Алексеевский - необходимо осуществить раздел земельного участка с кадастровым номером 18:05:021001:19;

д. Гулеково - необходимо осуществить раздел земельного участка с кадастровым номером 18:05:021001:19 и раздел земельного участка с кадастровым номером 18:05:021001:222 с последующим отнесением части земельного участка к землям сельскохозяйственного назначения;

д. Бабино - необходимо осуществить раздел земельного участка с кадастровым номером 18:05:028001:124 с последующим отнесением части земельного участка к землям сельскохозяйственного назначения;

д. Поздеево - необходимо осуществить раздел земельного участка с кадастровым номером 18:05:027001:191 с последующим отнесением отдельных частей земельных участков к землям населенных пунктов;

д. Коротай - необходимо осуществить раздел земельного участка с кадастровым номером 18:05:022001:8 и земельного участка с кадастровым номером 18:05:027001:191 с последующим отнесением отдельных частей земельных участков к землям населенных пунктов.

Предложения по установлению границ и площадей населённых пунктов представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Населённый пункт | Площадь (га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | Выселок Алексеевский | 43,73 | 63,2058 | 63,2058 |
| 2 | д.Бабино | 33,6604 | 33,6604 | 33,6604 |
| 3 | д.Гулеково | 98,1827 | 98,1827 | 98,1827 |
| 4 | д.Иваново | 28,7773 | 28,7773 | 28,7773 |
| 5 | д.Коротай | 23,8985 | 23,8985 | 23,8985 |
| 6 | д.Макшур | 22,0011 | 22,0011 | 22,0011 |
| 7 | д.Педоново | 66,9087 | 66,9087 | 66,9087 |
| 8 | д.Поздеево | 25,2785 | 25,2785 | 25,2785 |
| 9 | д. Тукбулатово | 41,5932 | 41,5932 | 41,5932 |
| 10 | д. Удмуртские Ключи | 156,8000 | 156,8000 | 156,8000 |
| 11 | Хутор Горлица | 16,79 | 24,3728 | 24,3728 |
| 12 | Итого: | 557,6204 | 584,679 | 584,458 |

Общий жилой фонд на 01.01.2019 года составляет 25200 кв. м. (20,83 кв. м. на человека). Общий жилой фонд на расчетный срок составит 64700 кв. м. (43,95 кв. м. на человека).

Прогнозируемая численность населения муниципального образования «Гулековское» приведена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Населенный пункт | Население (человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | Выселок Алексеевский | 35 | 45 | 80 |
| 2 | д.Бабино | 61 | 63 | 65 |
| 3 | д.Гулеково | 360 | 380 | 400 |
| 4 | д.Иваново | 20 | 20 | 22 |
| 5 | д.Коротай | 20 | 20 | 22 |
| 6 | д.Макшур | 37 | 39 | 42 |
| 7 | д.Педоново | 109 | 115 | 125 |
| 8 | д.Поздеево | 6 | 6 | 6 |
| 9 | д. Тукбулатово | 128 | 130 | 140 |
| 10 | д. Удмуртские Ключи | 428 | 460 | 490 |
| 11 | Хутор Горлица | 6 | 35 | 80 |
| 12 | Итого: | 1210 | 1313 | 1472 |

В соответствии со Схемой территориального планирования Удмуртской Республики на территории муниципального образования «Гулековское» предусматривается частичная реконструкция автодорог регионального и межмуниципального значения.

Существующие автомобильные дороги местного значения Глазовского района по мере необходимости будут приводится в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию автомобильных дорог соответствующей категории.

Развитие агропромышленного комплекса на территории муниципального образования «Гулековское» будет осуществляться по существующим направлениям сельскохозяйственного производства (молочно-мясное животноводство, зерновое растениеводство, производство кормов для животных).

Планируется внедрение современных систем земледелия, проведение мероприятий по сохранению и дальнейшему повышению плодородия почв, пахотных земель посредством внесения научно-обоснованных норм органических и минеральных удобрений, борьба с эрозией, расчистка закустаренных территорий.

На существующих производственных территориях сельскохозяйственных предприятиях планируется:

- осуществить перефункционирование части территорий под резервные территории для размещения сельскохозяйственных производств V - IV класса опасности в рамках проведения мероприятий по установлению санитарно-защитных зон;

- рекультивация части территорий в рамках проведения мероприятий по соблюдению водного и природоохранного законодательства Российской Федерации.

Генеральным планом муниципального образования «Гулековское» в западном направлении от д. Удмуртские Ключи предусматривается расширение территории животноводческой фермы (разведение КРС, овец, коз) на 36,5 га с санитарно-защитной зоной не более 300 метров до территории жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства.

Генеральным планом муниципального образования «Гулековское» предусматривается развитие существующих и создание новых рекреационных зон:

- детский оздоровительный лагерь «Алые зори» (часть территорий по материалам публичной кадастровой карты частично расположена в границах земель лесного фонда);

- рекреационная зона на территории хутора Горлица, предусматривается расширение территории рекреационной зоны (за границами населенного пункта) 
за счет территории земельного участка с кадастровым номером 18:05:022001:72
на 5,0 га.

- рекреационная зона в д. Макшур;

- организация новой рекреационной зоны в д. Удмуртские Ключи (у южной границы) площадью 3,2 га;

- организация новой рекреационной зоны на р. Ягошур к юго-востоку 
от д. Тукбулатово площадью 1,5 га;

- организация новой рекреационной зоны на р. Четкешур к юго-западу
от д. Коротай площадью 0,33 га.

Генеральным планом муниципального образования «Гулековское» предусматривается сохранение существующих садовых товариществ: СНТ «Южное», СНТ «Рябинушка», СНТ «Чистые Пруды». Часть территорий СНТ «Южный» - 3000 кв.м. по материалам публичной кадастровой карты частично расположено в границах земель лесного фонда.

Необходимо проведение комплекса мероприятий по уточнению границ земель лесного фонда в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель», и Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Создание новых садовых и огородных товариществ на территории муниципального образования «Гулековское» не предусматривается.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики и местоположение

2.1. Объекты социальной инфраструктуры

Перечень объектов социальной инфраструктуры и их местоположение в границах населённых пунктов муниципального образования «Гулековское» на первую очередь и расчетный срок приведен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Местоположение Наименование объекта | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт существующих объектов образования, здравоохранения, культуры (первая очередь и расчетный срок) | Определяется проектом |
| 2 | Строительство нового здания сельского дома культуры (первая очередь) | д. Удмуртские Ключи Определяется проектом |
| 3 | Строительство спортивных площадок | д. Удмуртские Ключи, д. Гулеково Определяется проектом |
| 4 | Обустройство территорий общего пользования (в том числе детские и спортивной площадки) (первая очередь) | д. Гулеково, д. Удмуртские Ключи, д. Тукбулатово, д. Педоново Определяется проектом |

2.2. Объекты транспортной инфраструктуры

Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры в границах муниципального образования «Гулековское» на первую очередь и расчетный срок приведен в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Мероприятия и объекты | Основные характеристики | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство улично-дорожной сети в населённых пунктах, приведение в нормативное состояние существующих автомобильных дорог местного значения, в том числе с улучшением типа покрытия и строительством тротуаров, освещения, водоотвода с проезжих частей (первая очередь и расчетный срок) | Определяется проектом | с заменой существующего покрытия на покрытие переходного типа и асфальтобетонное |
| 2 | Строительство новых автомобильных дорог местного значения на территории нового жилищного строительства (первая очередь и расчетный срок) | Определяется проектом | д. Удмуртские Ключи, д. Тукбулатово, д. Гулеково, выс. Алексеевский, хутор Горлица |
| 3 | Размещение автобусной остановки (первая очередь) | Определяется проектом | хутор Горлица |

2.3. Объекты инженерной инфраструктуры

2.3.1. Объекты водоснабжения и водоотведения

Перечень мероприятий по развитию объектов водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования «Гулековское» на первую очередь и расчетный срок приведен в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Место-положение объекта | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны первого (где он отсутствует) пояса источников питьевого водоснабжения (первая очередь и расчетный срок) | Населённые пункты | Определяется проектом | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 2 | Капитальный ремонт и замена существующих водопроводных сетей и водонапорных башен скважин, а также установка пожарных гидрантов (первая очередь и расчетный срок) |  |  |  |
| 3 | Строительство водозаборной скважины, водонапорной башни (первая очередь) | д. Тукбулатово, д. Удмуртские Ключи, выс. Алексеевский, хут. Горлица | Определяется проектом | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 4 | Строительство новых сетей водоснабжения, в том числе и на территориях нового жилищного строительства (первая очередь и расчетный срок) | д. Тукбулатово, д. Удмуртские Ключи, выс. Алексеевский, хут. Горлица, д. Гулеково | Определяется проектом | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |

2.3.2. Объекты газоснабжения

Перечень мероприятий по развитию объектов газоснабжения в границах муниципального образования «Гулековское» приведен в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Место-положение объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия регионального значения Удмуртской Республики |  |  |
| 2 | Разработка схем газификации населённых пунктов (первая очередь и расчетный срок) | Населённые пункты | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» |
| 3 | Строительство межпоселкового газопровода (первая очередь) | д. Иваново Определяется проектом |  |
| 4 | Мероприятие местного значения |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей системы газоснабжения (первая очередь и расчетный срок) | Населённые пункты | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» |
| 6 | Строительство газораспределительных пунктов и распределительных газовых сетей (первая очередь и расчетный срок) | хут. Горлица, выс. Алексеевский, д. Иваново, д. Бабино Определяется проектом | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» |
| 7 | Строительство новых распределительных газовых сетей, в том числе и на территориях новой жилой застройки (первая очередь и расчетный срок) | д. Педоново, д. Удмуртские Ключи, д. Гулеково, д. Тукбулатово Определяется проектом | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» |

Газификация потребителей в населенных пунктах муниципального образования «Гулековское» будет осуществляться путем присоединения газораспределительной организацией (АО «Газпром газораспределение Ижевск») потребителей в установленном Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014
года № 1314.

2.3.3. Объекты теплоснабжения

Перечень мероприятий по развитию объектов теплоснабжения в границах муниципального образования «Гулековское» на первую очередь и расчетный срок приведен в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Место- положение объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей системы теплоснабжения, замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции (первая очередь и расчетный срок) | д. Удмуртские Ключи, д. Гулеково Определяется проектом | В соответствии с приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 |
| 2 | Строительство нового источника теплоснабжения (взамен существующего) (расчетный срок) | д. Гулеково Определяется проектом | В соответствии с приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 |

2.3.4. Объекты электроснабжения

Перечень мероприятий по развитию объектов электроснабжения в границах муниципального образования «Гулековское» на первую очередь и расчетный срок приведен в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена существующих трансформаторов и отдельных участков в целях повышения их надежности (первая очередь и расчетный срок) | Населённые пункты | Определяется проектом | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 |
| 2 | Замена изношенных сетей 10/0,4 кВ в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации (первая очередь и расчетный срок) |  |  |  |
| 3 | Обустройство сети наружного освещения на территориях существующей и проектируемой застройки (первая очередь и расчетный срок) |  |  |  |
| 4 | Строительство сетей 10/0,4 кВ (первая очередь и расчетный срок) | д. Удмуртские Ключи, выс. Алексеевский, хутор Горлица, д. Гулеково, д. Тукбулатово | Определяется проектом |  |
| 5 | Размещение трансформатора на 160 кВА в новой жилой застройке (первая очередь) | д. Удмуртские Ключи, выс. Алексеевский, хутор Горлица, д. Гулеково, д. Тукбулатово | Определяется проектом | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 |
| 6 | Размещение трансформатора на 160 кВА в новой жилой застройке (расчетный срок) | д. Удмуртские Ключи, хутор Горлица | Определяется проектом |  |
| 7 | Размещение трансформатора на 100 кВА в новой жилой застройке (расчетный срок) | д. Гулеково | Определяется проектом |  |

2.4. Объекты пожарной безопасности

Перечень мероприятий по развитию объектов пожарной безопасности в границах муниципального образования «Гулековское» на первую очередь и расчетный срок приведен в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство пожарного депо на 2 машины (первая очередь) | д. Гулеково | Определяется проектом |
| 2 | Подземные резервуары для обеспечения пожаротушения (первая очередь и расчетный срок) | д. Удмуртские Ключи | Определяется проектом |
| 3 | Оснащение сетей водоснабжения пожарными гидрантами (первая очередь и расчетный срок) | Населённые пункты |  |
| 4 | Строительство пожарных пирсов на водных объектах (первая очередь и расчетный срок) | Территория муниципального образования | Определяется проектом |

3. Функциональное зонирование территории

В целях обеспечения комплексного развития муниципального образования «Гулековское» Генеральным планом муниципального образования «Гулековское» устанавливаются границы функциональных зон и параметры их развития.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки индивидуальными жилыми домами - территории, застроенные или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории жилыми домами не более 0,2.

Многофункциональная общественно-деловая зона

Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2.

Зона специализированной общественной застройки

Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения предприятий, зданий и сооружений не выше V класса санитарной опасности, выполняющих функции инженерного обеспечения территорий и организации, имеющих размер санитарно-защитных зон до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2.

Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, объектов транспортной инфраструктуры, в том числе для обеспечения сельскохозяйственного производства, не выше III класса санитарной опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

Параметры функциональной зоны:

этажность – 2.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий - территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий не выше IV - II класса опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), предназначенных для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также транспортировки (перевозки), хранения сельскохозяйственной продукции собственного производства.

Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2.

Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ

Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ - территории, используемые для организации садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ.

Параметры функциональной зоны

этажность – 2.

коэффициент застройки территории - 0,2.

Зона кладбищ

Зона кладбищ - территории, занятые кладбищами.

Параметры функциональной зоны:

этажность – 1.

Иные зоны

Иные зоны - предназначены для размещения зелёных насаждений, скверов, парков, бульваров, набережных и иных озелененных территорий, территорий общего пользования и линейных объектов.

Параметры функциональной зоны:

этажность – 1.

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения включает в себя территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, научной и образовательной деятельности, а также деятельности направленной на для улучшения экологической обстановки.

Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2.

4. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах регионального и местного значения, за исключением линейных объектов

Перечень планируемых для размещения в функциональных зонах объектов регионального и местного значения в границах муниципального образования «Гулековское» приведен в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Функциональные зоны | Планируемые для размещения объекты: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Регионального значения | Местного значения |  |
|  |  |  | Глазовского района | муниципального образования «Гулековское» |
| 1 | Зона индивидуальной жилой застройки | - | - | Индивидуальные жилые дома |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | - | - | Ремонт объектов культурны |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки | Ремонт участковой больницы, ФАП | Ремонт школы, детского сада, библиотеки | Территория общего пользования (спортивная площадка, детская площадка) |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство межпоселкового газопровода, ГРП, распределительных газопроводов | - | Ремонт водозаборных скважин, ремонт или замена водонапорных башен, строительство водозаборных скважин и водонапорных башен |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | - | - | Строительство автомобильных дорог на территориях новой жилой застройки |
| 6 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | - | - | - |
| 7 | Зона кладбищ | - | - | - |
| 8 | Иные зоны | - | - | - |

II. Графические материалы

Приложение 1. «Карта границ населенных пунктов».

Приложение 2. «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения».

Приложение 3. «Карта функциональных зон поселения».