Заказчик: Администрация муниципального образования «Глазовский район» УР

Муниципальный контракт: № 0813500000118004447 – Ф.2018.425701 от 04.09.2018 г

Проект

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХНЕБОГАТЫРСКОЕ» ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Положение о территориальном планировании

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 1

06/18-ГП.1

г. Ижевск, 2018

Проект

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХНЕБОГАТЫРСКОЕ» ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Положение о территориальном планировании

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 1

06/18-ГП.1

Генеральный директор                                             Н.В. Галкина

ГАП                                                            Н.В. Егорова

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Верхнебогатырское» Глазовского района Удмуртской Республики

I. Положение о территориальном планировании

## 1. Общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании муниципального образования «Верхнебогатырское» Глазовского района Удмуртской Республики (далее муниципальное образование «Верхнебогатырское») подготовлены в рамках подготовки проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Верхнебогатырское» Глазовского района Удмуртской Республики.

В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план муниципального образования «Верхнебогатырское» Глазовского района Удмуртской Республики (далее Генеральный план муниципального образования «Верхнебогатырское») является документом территориального планирования.

Генеральный план муниципального образования «Верхнебогатырское» разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Глазовский район», муниципальными правовыми актами муниципального образования «Верхнебогатырское».

Генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское» определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий в целях обеспечения их устойчивого развития, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципальных образований на территории Удмуртской Республики.

При подготовке Генерального плана муниципального образования «Верхнебогатырское» учтены:

документы территориального планирования Российской Федерации, Удмуртской Республики, Глазовского района, а также документы территориального планирования муниципальных образований, имеющих общую границу с муниципальным образованием «Верхнебогатырское»;

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счёт средств бюджета Удмуртской Республики, бюджета Глазовского района, бюджета муниципального образования «Верхнебогатырское»;

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории муниципального образования «Верхнебогатырское» объектов регионального значения  и местного значения Глазовского района и муниципального образования «Верхнебогатырское»;

сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

предложения заинтересованных лиц.

Генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское» установлены:

границы населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования;

границы функциональных зон, с учётом их развития за счёт эффективного использования внутренних территориальных резервов, а также путём освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

характеристики развития территории муниципального образования, в том числе размещение объектов местного значения;

характеристики развития сети транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктуры;

характеристики развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

Реализацию Генерального плана муниципального образования «Верхнебогатырское» планируется осуществить путём выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления муниципального образования «Верхнебогатырское» об установлении отдельных расходных обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Указанные мероприятия включают:

внесение сведений в государственный кадастр недвижимости о границах населённых пунктов, входящих в муниципальное образование «Верхнебогатырское»;

принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

установление границ санитарно-защитных зон существующих производственных площадок и объектов специального назначения;

разработку и реализацию программ развития инженерного обеспечения муниципального образования «Верхнебогатырское» (сети и объекты электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения);

разработку проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов;

подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское»;

создание объектов местного значения муниципального образования «Верхнебогатырское» на основании документации по планировке территории;

разработку проектов и утверждение в установленном порядке границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения муниципального образования «Верхнебогатырское» в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 № 74 (далее СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Генеральный план муниципального образования «Верхнебогатырское» разработан на 20 лет:

первая очередь до 2028 года;

расчётный срок до 2038 года.

Этапы реализации Генерального плана муниципального образования «Верхнебогатырское», их сроки устанавливаются Администрацией муниципального образования «Верхнебогатырское», исходя из складывающейся социально-экономической обстановки, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, республиканских и муниципальных программ в части, затрагивающей территорию муниципального образования «Верхнебогатырское», приоритетных национальных проектов.

1.1 Предложения по развитию муниципального образования

Генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское» сохраняется существующая площадь территории муниципального образования 
«Верхнебогатырское» - 60840,1 га.

Генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское»: 	пересмотрено сохранение существующих границ населенных пунктов
д. Нижняя Богатырка, д. Нижняя Слудка, д. Верхняя Слудка, д. Усть-Пышкец,
д. Пышкетц (пересмотрено ранее принятое решение о расширении границ населенных пунктов);

предусматривается расширение границы населенного пункта д. Верхняя Богатырка на 8,54 га для целей индивидуального жилищного строительства;

сохранение оставшихся населенных пунктов в существующих границах.

Предложения по установлению границ и площадей населённых пунктов приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Населённый пункт | Площадь (га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | д. Верхняя Богатырка | 65,7 | 74,24 | 74,24 |
| 2 | д. Верхняя Слудка | 76,02 | 76,02 | 76,02 |
| 3 | д. Выльгурт | 12,36 | 12,36 | 12,36 |
| 4 | д. Гордъяр | 19,26 | 19,26 | 19,26 |
| 5 | д. Дондыкар | 99,96 | 99,96 | 99,96 |
| 6 | д. Заризь | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 7 | с. Люм | 160,98 | 160,98 | 160,98 |
| 8 | д. Нижняя Богатырка | 37,81 | 37,81 | 37,81 |
| 9 | д. Нижний Колевай | 16,94 | 16,94 | 16,94 |
| 10 | д. Нижняя Слудка | 28,21 | 28,21 | 28,21 |
| 11 | д. Печешур | 13,29 | 13,29 | 13,29 |
| 12 | д. Портяново | 24,38 | 24,38 | 24,38 |
| 13 | д. Пышкец | 32,89 | 32,89 | 32,89 |
| 14 | д. Симашур | 46,09 | 46,09 | 46,09 |
| 15 | д. Усть-Пышкец | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| 16 | д. Чажайский лесоучасток | 78,13 | 78,13 | 78,13 |
| 17 | д. Шудзя | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| 18 | д. Ягул | 10,69 | 10,69 | 10,69 |
| 19 | Итого: | 787,51 | 796,05 | 796,05 |

Общий жилой фонд на 01.01.2018 года составляет 35600 кв. м. (16,33 кв.м. на человека). Общий жилой фонд на первую очередь и расчетный срок соответственно составляют 42100 кв.м. (19,62 кв.м. на человека) и 50100 кв.м. (23,28 кв.м. на человека).

Прогнозируемая численность населения муниципального образования «Верхнебогатырское» приведена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Населенный пункт | Население (человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | д. Верхняя Богатырка | 187 | 200 | 240 |
| 2 | д. Верхняя Слудка | 342 | 350 | 370 |
| 3 | д. Выльгурт | 21 | 20 | 19 |
| 4 | д. Гордъяр | 22 | 18 | 13 |
| 5 | д. Дондыкар | 305 | 300 | 310 |
| 6 | д. Заризь | 16 | 13 | 10 |
| 7 | с. Люм | 493 | 480 | 460 |
| 8 | д. Нижняя Богатырка | 91 | 87 | 85 |
| 9 | д. Нижний Колевай | 4 | 3 | 2 |
| 10 | д. Нижняя Слудка | 54 | 50 | 48 |
| 11 | д. Печешур | 2 | 1 | 1 |
| 12 | д. Портяново | 26 | 23 | 18 |
| 13 | д. Пышкец | 40 | 37 | 33 |
| 14 | д. Симашур | 82 | 90 | 100 |
| 15 | д. Усть-Пышкец | 29 | 27 | 25 |
| 16 | д. Чажайский лесоучасток | 325 | 315 | 300 |
| 17 | д. Шудзя | 115 | 110 | 100 |
| 18 | д. Ягул | 25 | 21 | 18 |
| 19 | Итого: | 2179 | 2145 | 2152 |

Развитие производственной деятельности на территории муниципального образования «Верхнебогатырское» будет осуществляться в рамках развития добычи нефти на Золотаревском нефтяном месторождении.

Развитее производственных территорий будет осуществляться на основании предложений недропользователей под развитие недродобывающих предприятий (добыча нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов на предоставленных лицензионных участках разведанных месторождений).

Предусматривается увеличение производственных территорий
с возможностью занятия земельных участков любых категорий, зон и видов использования, на основании проектов разработки и обустройства нефтяных и газовых месторождений под строительство производственных объектов с соблюдением природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации, Закона о недрах. К объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений относятся объекты технологического комплекса добычи, сбора, транспорта и подготовки нефти и газа.

Развитие агропромышленного комплекса на территории муниципального образования «Верхнебогатырское» будет осуществляться по существующим направлениям сельскохозяйственного производства (молочно-мясное животноводство, зерновое растениеводство, производство кормов для животных).

Планируется внедрение современных систем земледелия, проведение мероприятий по сохранению и дальнейшему повышению плодородия почв, пахотных земель посредством внесения научно-обоснованных норм органических и минеральных удобрений, борьба с эрозией, расчистка закустаренных территорий.

На существующих производственных территориях сельскохозяйственных предприятиях планируется:

- осуществить перефункционирование части территорий под резервные территории для размещения сельскохозяйственных производств V - IV класса опасности в рамках проведения мероприятий по установлению санитарно-защитных зон;

- рекультивация части территорий в рамках проведения мероприятий по соблюдению водного и природоохранного законодательства Российской Федерации.

Генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское» создание новых территорий для размещения сельскохозяйственных предприятий не предусматривается.

- 2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики и местоположение

2.1. Объекты социальной инфраструктуры

Перечень объектов социальной инфраструктуры и их местоположение в границах населённых пунктов муниципального образования «Верхнебогатырское» на первую очередь и расчетный срок приведен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Местоположение Наименование объекта | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт существующих объектов образования, здравоохранения, культуры (первая очередь и расчетный срок) | Определяется проектом |
| 2 | Обустройство территорий общего пользования (в том числе детские и спортивной площадки) (первая очередь) | д. Верхняя Слудка, с. Люм, д. Дондыкар, д. Верхняя Богатырка Определяется проектом |

2.2. Объекты транспортной инфраструктуры

Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры в границах муниципального образования «Верхнебогатырское» на первую очередь и расчетный срок приведен в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Мероприятия и объекты | Основные характеристики | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство улично-дорожной сети в населённых пунктах, приведение в нормативное состояние существующих автомобильных дорог местного значения, в том числе с улучшением типа покрытия и строительством тротуаров, освещения, водоотвода с проезжих частей (первая очередь и расчетный срок) | Определяется проектом | с заменой существующего покрытия на покрытие переходного типа и асфальтобетонное |
| 2 | Строительство новых автомобильных дорог местного значения на территории нового жилищного строительства (первая очередь и расчетный срок) | Определяется проектом | д. Верхняя Богатырка, д. Симашур, д. Дондыкар, д. Верхняя Слудка |

2.3. Объекты инженерной инфраструктуры

2.3.1. Объекты водоснабжения и водоотведения

Перечень мероприятий по развитию объектов водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования «Верхнебогатырское» на первую очередь и расчетный срок приведен в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Место-положение объекта | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны первого (где он отсутствует) пояса источников питьевого водоснабжения (первая очередь и расчетный срок) | Населённые пункты | Определяется проектом | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 2 | Капитальный ремонт и замена существующих водопроводных сетей и водонапорных башен скважин, а также установка пожарных гидрантов (первая очередь и расчетный срок) |  |  |  |
| 3 | Строительство водозаборной скважины, водонапорной башни (первая очередь) | д. Верхняя Богатырка | Определяется проектом | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| 4 | Строительство новых сетей водоснабжения (первая очередь и расчетный срок) | д. Верхняя Богатырка, д. Симашур, д. Дондыкар, д. Верхняя Слудка | Определяется проектом | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |

2.3.2. Объекты газоснабжения

Перечень мероприятий по развитию объектов газоснабжения в границах муниципального образования «Верхнебогатырское» приведен в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Место-положение объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия регионального значения Удмуртской Республики |  |  |
| 2 | Разработка схем газификации населённых пунктов (первая очередь и расчетный срок) | Населённые пункты | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» |
| 3 | Строительство межпоселкового газопровода (первая очередь) | д. Шудзя, д. Портяново, д. Чажайский лесоучасток Определяется проектом |  |
| 4 | Мероприятие местного значения |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей системы газоснабжения (первая очередь и расчетный срок) | Населённые пункты | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» |
| 6 | Строительство новых распределительных газовых сетей (первая очередь и расчетный срок) | д. Верхняя Богатырка, д.Верхняя Слудка, д.Нижняя Богатырка, д.Нижняя Слудка, д. Симашур, д.Пышкец, д.Усть-Пышкец, с.Люм, д. Шудзя, д. Портяново, д. Чажайский лесоучасток Определяется проектом |  |

2.3.3. Объекты теплоснабжения

Перечень мероприятий по развитию объектов теплоснабжения в границах муниципального образования «Верхнебогатырское» на первую очередь и расчетный срок приведен в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Место- положение объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей системы теплоснабжения, замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции (первая очередь и расчетный срок) | Населенные пункты Определяется проектом | В соответствии с приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 |

2.3.4. Объекты электроснабжения

Перечень мероприятий по развитию объектов электроснабжения в границах муниципального образования «Верхнебогатырское» на первую очередь и расчетный срок приведен в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена существующих трансформаторов и отдельных участков в целях повышения их надежности (первая очередь и расчетный срок) | Населённые пункты | Определяется проектом | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 |
| 2 | Замена изношенных сетей 10/0,4 кВ с применением провода СИП в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации (первая очередь и расчетный срок) |  |  |  |
| 3 | Обустройство сети наружного освещения на территориях существующей и проектируемой застройки (первая очередь и расчетный срок) |  |  |  |
| 4 | Строительство сетей 10/0,4 кВ с применением провода СИП (первая очередь и расчетный срок) | Населенные пункты | Определяется проектом |  |
| 5 | Размещение трансформатора на 160 кВА в новой жилой застройке | д. Верхняя Богатырка, д. Симашур, д. Дондыкар | Определяется проектом | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 |
| 6 | размещение 1 трансформатора на 160 кВА и 1 трансформатора на 100 кВА в новой жилой застройке | д. Верхняя Богатырка | Определяется проектом |  |

2.4. Объекты пожарной безопасности

Перечень мероприятий по развитию объектов пожарной безопасности в границах муниципального образования «Верхнебогатырское» на первую очередь и расчетный срок приведен в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подземные резервуары для обеспечения пожаротушения (первая очередь и расчетный срок) | Населённые пункты | Определяется проектом |
| 2 | Оснащение сетей водоснабжения пожарными гидрантами (первая очередь и расчетный срок) |  |  |
| 3 | Строительство пожарных пирсов на водных объектах (первая очередь и расчетный срок) | Территория муниципального образования | Определяется проектом |
| 4 | Строительство отдельного противопожарного поста (первая очередь) | д. Чажайский лесоучасток | Определяется проектом |

- 3. Параметры функциональных зон

В целях обеспечения комплексного развития муниципального образования «Верхнебогатырское» Генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское» устанавливаются границы функциональных зон и параметры их развития.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки индивидуальными жилыми домами - территории, застроенные или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

коэффициент застройки территории жилыми домами не более 0,2.

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами - территории, застроенные малоэтажными жилыми домами.

Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям населения.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

коэффициент застройки территории малоэтажными жилыми домами 
не более 0,50.

Многофункциональная общественно-деловая зона

Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,6.

Зона специализированной общественной застройки

Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,6.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения предприятий, зданий и сооружений не выше V класса санитарной опасности, выполняющих функции инженерного обеспечения территорий и организации, имеющих размер санитарно-защитных зон до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,9.

Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, объектов транспортной инфраструктуры не выше IV класса санитарной опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), деятельность которых связана с низкими уровнями шума, загрязнения.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1.

коэффициент застройки территории не более 0,9.

Производственная зона

Производственная зона – предназначена для размещения различных объектов производственного и промышленного назначения IV – V классов санитарной опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,8.

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения включает в себя территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, научной и образовательной деятельности, а также деятельности направленной на для улучшения экологической обстановки.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,2.

Зона садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ

Зона садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ - территории, используемы для организации садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ.

Основные параметры функциональной зоны

этажность – 2.

коэффициент застройки территории - 20.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования - территории, используемы для содержания и выгула сельскохозяйственных животных или выращивания сельскохозяйственных культур.

Основные параметры функциональной зоны

этажность – 0.

коэффициент застройки территории - 0.

Иные зоны сельскохозяйственного назначения

Иные зоны сельскохозяйственного назначения - территории, используемы для организации питомников.

Основные параметры функциональной зоны

этажность – 2.

коэффициент застройки территории - 20.

Коммунальная зона

Коммунальная зона - территории, предназначенные для размещения коммунальных объектов и предприятий не выше V класса опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон до объектов, указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,8.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий - территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий не выше IV и III класса опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), предназначенных для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также транспортировки (перевозки), хранения сельскохозяйственной продукции собственного производства.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,8.

Зона кладбищ

Зона кладбищ - территории, занятые кладбищами.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1;

коэффициент застройки территории не более 0,1.

Иные зоны

Иные зоны - предназначены для размещения зелёных насаждений, скверов, парков, бульваров, набережных и иных озелененных территорий, территорий общего пользования и линейных объектов.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1;

коэффициент застройки территории – 0,1.

- 4. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах регионального и местного значения, за исключением линейных объектов

Перечень планируемых для размещения в функциональных зонах объектов регионального и местного значения в границах муниципального образования «Верхнебогатырское» приведен в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Функциональные зоны | Планируемые для размещения объекты: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Регионального значения | Местного значения |  |
|  |  |  | Глазовского района | муниципального образования «Верхнебогатырское» |
| 1 | Зона индивидуальной жилой застройки | - | - | Индивидуальные жилые дома |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | - | - | Ремонт объектов культурны |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки | Ремонт участковой больницы, ФАП | Ремонт школы, детского сада, библиотеки | Территория общего пользования (спортивная площадка, детская площадка) |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство межпоселкового газопровода, ГРП, распределительных газопроводов | - | Ремонт водозаборных скважин, ремонт или замена водонапорных башен, строительство водозаборных скважин и водонапорных башен |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | - | - | Строительство автомобильных дорог на территориях новой жилой застройки |
| 6 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | - | - | - |
| 7 | Зона кладбищ | - | - | - |
| 8 | Иные зоны | - | - | - |

- 5. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования «Верхнебогатырское» приведены в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Всего по муниципальному образованию «Верхнебогатырское» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современ. состояние | Расчёт. срок |
|  | 1. Территория |  |  |  |
|  | Земли поселения всего, в том числе: | га | 60840,1 | 60840,1 |
|  | Земли населённых пунктов | га | 788,51 | 796,05 |
|  | 2. Население |  |  |  |
|  | Всего по муниципальному образованию | чел. | 2179 | 2152 |
|  | 3. Количество населённых пунктов |  |  |  |
|  | Сельские населённые пункты | единиц | 18 | 18 |
|  | 4. Жилищный фонд |  |  |  |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м/чел. | 16,33 | 23,28 |
|  | Общий объём жилищного фонда | общ, кв.м. | 35600 | 50100 |
|  | 5. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест | 90 | 90 |
|  | Объекты учебно-образовательного назначения | учащихся | 282 | 282 |
|  | Объекты здравоохранения (амбулатория, врачебный пункт, ФАП, аптека) | объект | 4 | 4 |
|  | Объекты торгового назначения | торг кв. м | 813,7 | 813,7 |
|  | Объекты общественного питания | мест | 135 | 135 |
|  | Объекты культурно-досугового значения | мест | 150 | 150 |
|  | Открытые плоскостные сооружения | га | 4,707 | 4,707 |
|  | Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного значения | шт | 3 | 3 |
|  | 6. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Автодороги общего пользования, в том числе: | км |  |  |
|  | федеральные | км | 0 | 0 |
|  | региональные | км |  |  |
|  | муниципальные, в том числе: | км |  |  |
|  | местные | км | 31,1 | 31,1 |
|  | районные | км |  |  |
|  | 7. Инженерная инфраструктура |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды с учётом полива | куб. м/сут. | 418,37 | 413,1 |
|  | Канализация |  |  |  |
|  | Объёмы сброса сточных вод, в т.ч. хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сут. | - | - |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Газопотребление (с учётом существующей застройки) | куб.м/год | 361680 | 461940 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Количество котельных | ед. | 4 | 4 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Объём электропотребления (с учётом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % | кВт | 1628,8 | 1608,62 |
|  | Количество трансформаторных подстанций | штук | 47 | 51 |
|  | 8. Ритуальное обслуживание |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | единиц | 2 | 2 |

II. Графические материалы

Приложение 1. «Карта границ населенных пунктов».

Приложение 2. «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения».

Приложение 3. «Карта функциональных зон поселения».