Заказчик: Администрация муниципального образования «Глазовский район» УР

### Муниципальный контракт: № 0813500000118004447 – Ф.2018.425701 от 04.09.2018 г.

Проект

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХНЕБОГАТЫРСКОЕ» ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

06/18-ГП.2

г. Ижевск, 2018

Проект

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХНЕБОГАТЫРСКОЕ» ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

06/18-ГП.2

Генеральный директор                                             Н.В. Галкина

ГАП                                                            Н.В. Егорова

# Общие положения

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Верхнебогатырское» Глазовского района Удмуртской Республики (далее - Генеральный план муниципального образования «Верхнебогатырское») подготовлен на основании распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 3 мая 2018 года № 528-р «О подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план территории муниципального образования «Верхнебогатырское», утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Верхнебогатырское» Глазовского района Удмуртской Республики от 20 декабря 2013 года № 104
«Об утверждении генерального плана сельского поселения» в
соответствии с муниципальным контрактом № 0813500000118004447 – Ф.2018.425701 от 04.09.2018 года.

Главной целью Генерального плана муниципального образования «Верхнебогатырское» является обеспечение устойчивого развития территории, обеспечение жильем населения и улучшение состояния среды. Это достигается путём планирования развития территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного (регионального и федерального) значения, зон с особыми условиями использования территорий.

В документах территориального планирования назначение территорий определяется исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (ч.1 ст.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:

- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития муниципального образования на основе анализа исторических, экономических, экологических и градостроительных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала территорий и рационального природопользования;

- повышения качества среды обитания и обеспечение устойчивого развития;

- обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природного комплекса;

- обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение перспектив формирования функциональных зон;

- определение направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования «Верхнебогатырское»;

- дальнейшее развитие сети объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- создание условий для улучшения физического состояния и качества жилищного фонда;

- формирование устойчивых транспортных связей с соседними муниципальными образованиями, развитие внутренней транспортной инфраструктуры с целью улучшения доступности объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;

- развитие инженерной инфраструктуры, систем санитарной очистки и удаления хозяйственно-бытовых стоков;

- выделение территорий для организации производственной деятельности, связанной с развитием промышленности, сельского хозяйства, лесной и сопутствующих видов деятельности;

- определение мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территорий;

- повышение эффективности использования территории муниципального образования «Верхнебогатырское».

Одним из важных условий решения задач генерального плана является учет и развитие сложившихся индивидуальных особенностей и своеобразия планировочной структуры муниципального образования «Верхнебогатырское».

При разработке Генерального плана муниципального образования «Верхнебогатырское» учтены и использованы следующие нормативные документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция));

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

# - СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция
СНиП 41-02-2003»;

- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

- СНиП 11.02.-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

- СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;

- СНиП 23-01-99 Строительная климатология;

- Закон Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года №3-РЗ
 «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»;

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской республике;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Верхнебогатырское».

При разработке проекта учтены:

- положения Схемы территориального планирования Удмуртской Республики в отношении Глазовского муниципального района;

- положения Схемы территориального планирования Глазовского муниципального района в отношении территории муниципального образования «Верхнебогатырское»;

# - Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Глазовский район» на период до 2025 года;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования  «Верхнебогатырское» на 2016-2020 годы;

- Схема теплоснабжения муниципального образования «Верхнебогатырское» до 2031 года;

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Верхнебогатырское» Глазовского района Удмуртской Республики на 2015 - 2019 годы и на период до 2025 года.

- Генеральный план муниципального образования «Верхнебогатырское», утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Верхнебогатырское» Глазовского района Удмуртской Республики от 20 декабря 2013 года № 104 «Об утверждении генерального плана сельского поселения».

Исходные данные, используемые в проекте:

Данные о современном состоянии и использовании территории муниципального образования «Верхнебогатырское», предоставленные администрациями муниципального образования «Верхнебогатырское» и Глазовский район, сведения размещенные на сайте Администрации Глазовского района Удмуртской Республики http://glazrayon.ru, материалы, размещенные на сайте https://fgistp.economy.gov.ru.

Основные графические материалы разработаны на ортофотопланах
в М 1:2000, М 1:10000 предоставленных Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике, с использованием сведений содержащихся в едином государственном реестре недвижимости.

Генеральный план муниципального образования «Верхнебогатырское» разработан на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2018 г.;

Первая очередь  – 2028г.;

Расчетный срок  – 2038 г.

Графические материалы подготовлены в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России
от 7 декабря 2016 г. № 793».

Термины и определения

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

градостроительная документация - обобщённое наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,  документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

нормативы градостроительного проектирования - (федеральные, региональные и местные) – совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

объект капитального строительства - (федерального, регионального и местного значения) – существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объёма) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Перечень используемых сокращений

ГО – гражданская оборона;

ЧС – чрезвычайные ситуации;

ИТМ – инженерно-технические мероприятия;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

ГОСТ – государственные стандарты;

СЗЗ – санитарно-защитные зоны.

ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости.

# 1. Общие сведения о муниципальном образовании

## 1.1. Существующее положение

## Муниципальное образование «Верхнебогатырское» расположено в северной части Глазовского района Удмуртской Республики. Площадь территории муниципального образования «Верхнебогатырское»  составляет 60840,1 га.

Территория муниципального образования «Верхнебогатырское» граничит на севере с Кировской областью, с восточной стороны с муниципальным образованием «Понинское, с южной стороны с муниципальным образованием  «Город Глазов»,
с юго-западной стороны с муниципальным образованием «Кожильское» , с западной стороны с муниципальным образованием «Ярский район».

В состав муниципального образования «Верхнебогатырское» входят 18 населенных пунктов: деревня Верхняя Богатырка, деревня Нижняя Богатырка, деревня Симашур, деревня Верхняя Слудка, деревня Пышкец, деревня Нижняя Слудка, деревня Усть-Пышкец, деревня Печешур, деревня Гордъяр, деревня Дондыкар, деревня Выльгурт, деревня Портяново, деревня Чажайский лесоучасток, деревня Ягул, деревня Заризь, деревня Нижний Колевай, деревня Шудзя, село Люм.

Административный центр муниципального образования «Верхнебогатырское» - деревня Верхняя Богатырка.

Связь населенных пунктов в границах муниципального образования «Верхнебогатырское» осуществляется по автомобильным дорогам межмуниципального значения и автомобильным дрогам местного значения Глазовского района с асфальтобетонным, гравийным покрытием.

По территории муниципального образования «Верхнебогатырское» проходят автомобильные дороги межмуниципального значения (Глазов - Понино - Зотово) - Люм, Люм-Н.Колевай, (Глазов-Понино-Зотово-Люм)-Шудзя, В.Богатырка-Чажай
 IV технической категории.

По территории муниципального образования «Верхнебогатырское» проходят автомобильные дороги местного значения муниципального образования
«Глазовский район» V технической категории - подъезд к д.Выльгурт, подъезд
к д. Портяново, д. Дондыкар - д. Ягул, подъезд к д.Нижняя Слудка, подъезд к д.Нижняя Богатырка, подъезд к д. Усть-Пышкец, д. Усть-Пышкец - д. Печешур.

По территории муниципального образования «Верхнебогатырское» проходят сети электроснабжения ВЛ 35 кВ «Глазов - Понино», ВЛ 35 кВ «Понино-Люм» ВЛ 35 кВ отпайка на ПС «Слудка», ВЛ 10 кВ, межпоселковый газопровод.

Численность населения муниципального образования «Верхнебогатырское» составляет 2179 человека.

Информация о численности населенных пунктов в муниципальном образовании «Верхнебогатырское» представлена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Верхняя Богатырка | 187 |
| 2 | д. Верхняя Слудка | 342 |
| 3 | д. Выльгурт | 21 |
| 4 | д. Гордъяр | 22 |
| 5 | д. Дондыкар | 305 |
| 6 | д. Заризь | 16 |
| 7 | с. Люм | 493 |
| 8 | д. Нижняя Богатырка | 91 |
| 9 | д. Нижний Колевай | 4 |
| 10 | д. Нижняя Слудка | 54 |
| 11 | д. Печешур | 2 |
| 12 | д. Портяново | 26 |
| 13 | д. Пышкец | 40 |
| 14 | д. Симашур | 82 |
| 15 | д. Усть Пышкец | 29 |
| 16 | д. Чажайский лесоучасток | 325 |
| 17 | д. Шудзя | 115 |
| 18 | д. Ягул | 25 |
| 19 | Итого: | 2179 |

На территории муниципального образования «Верхнебогатырское» осуществляют свою работу следующие организации:

Администрация муниципального образования «Верхнебогатырское»;

Учреждения культуры: 3 сельских Дома культуры и 2 сельских клуба, библиотека;

Учреждения здравоохранения: Люмская участковая больница и 4 фельдшерских пункта.

Учреждения образования: Дондыкарская средняя образовательная школа, 2 начальных школы с детскими садами;

Учреждения социального обслуживания: (Слудский социальный дом для одиноких и престарелых граждан).

Жилищно-коммунальное хозяйство:

- ООО «Жилкомсервис»;

Сельскохозяйственные организации:

ООО «Северный», ООО «Исток», ООО «Труд», СХПК «Заречный»,	 личные подсобные хозяйства;

Торговля и бытовое обслуживание: два отделения связи, магазины смешанной торговли.

## 1.2. Природно-климатические и инженерно-геологические условия

Климат

Климат на территории муниципального образования «Верхнебогатырское» умеренно континентальный с продолжительной холодной и многоснежной зимой, теплым летом и хорошо выраженными переходными сезонами: весной и осенью.

По строительно-климатическому районированию территория Глазовского района относится к зоне I В. Климатические показатели взяты по данным ближайшей метеостанции г. Глазов.

Среднегодовая температура воздуха составляет 1,30С. Самый теплый месяц - июль, средняя температура воздуха +17,80С.

Абсолютный максимум температуры воздуха +37,00С. Самый холодный месяц - январь, средняя температура воздуха -14,90С. Абсолютный минимум температуры воздуха -48,00С (февраль).

Оттепели бывают очень редки. Зимы очень снежные, мощность снегового покрова 87 см, число дней со снегом - 158.

Атмосферные осадки выпадают неравномерно, большая их часть выпадает в летний период. Безморозный период составляет 110 дней. За год в среднем выпадает 597 мм осадков.

Несмотря на достаточное увлажнение, в районе могут наблюдаться засухи, продолжительность периода без дождей достигает 25 дней. Суточный максимум осадков может достигать 96 мм. Относительная влажность воздуха в дневное время составляет 78%, минимальная обычно наблюдается в мае-июне (45-50%). Средняя годовая величина испарения - 300 мм/год.

Наибольшие величины суммарной солнечной радиации приходятся на июнь, наименьшие – на декабрь. Отраженная от земной поверхности часть солнечной радиации (альбедо) велика зимой над заснеженными участками (80 %), летом она составляет 15-25%. Характерная для Удмуртии большая продолжительность солнечного сияния значительно снижается из-за облачности. В самый солнечной месяц (июнь) суммы солнечного сияния составляют 62 % возможного. В году около 100 дней без солнца.

С быстрым ростом солнечной радиации в марте начинается интенсивное повышение температуры воздуха. Характерной особенностью термического режима весны являются возвраты холодов и заморозки. Средние даты заморозков отмечаются 27 мая на севере Удмуртии.

Преобладающей воздушной массой является континентальный воздух умеренных широт, который образуется из поступающего с Атлантического океана морского и из арктического воздуха, вторгающегося с Северного Ледовитого океана. Летом нередко приходит континентальный тропический воздух из южных широт. Чередование прохождения циклонов и антициклонов влечет за собой частую смену направлений ветра. В среднем за год и зимой преобладают юго-западные ветры, летом – северо-западные.

Среднегодовая скорость ветра 3-4 м/с. Штили редки, в среднем 6-13 дней в году. Временами возникают сильные ветры (со скоростью 15 м/с и более). Число дней с сильным ветром в среднем за год 4-8. Бывают сильные ураганы – до 23 м/с. Увлажнение территории происходит в основном за счет циклонов, несущих влажный воздух с Атлантики. Летние дожди часто выпадают в виде интенсивных кратковременных ливней с грозами. За лето в среднем бывает 27 дней с грозой. В мае-июне возможно выпадение града. Первый снег выпадает в октябре, устойчивый снежный покров образуется в середине ноября.

Начало весны приходится на 25–26 марта. С подъёмом среднесуточной температуры воздуха выше 5° (24–26 апреля) начинается вегетация озимых культур, зеленение трав, набухание почек у древесно-кустарниковой растительности, полевые работы по обработке почвы. Заканчивается период вегетации, длящийся 160–170 дней 1–3 октября.

Дата начала лета приходится на 9–11 июня. В третьей декаде августа появляются заморозки на почве. Во второй половине сентября происходит возврат тепла на фоне неуклонного понижения температуры. При переходе среднесуточной температуры через 0°, 21–22 октября, заканчивается осень, наступает предзимье.

С датой перехода среднесуточной температуры воздуха через -5° и установлением устойчивого снежного покрова совпадает начало зимы, приходящееся по средним датам на 9–10 ноября.

Территория района относится к северному агроклиматическому району Удмуртии. Оттаивание почвы весной происходит в начале мая. Сильные холода связаны с вторжением арктического воздуха. Иногда температура воздуха в сутки может изменяться более чем на 10°. Это случается обычно зимой и в переходные сезоны.

Рельеф

Муниципальное образование «Верхнебогатырское» расположено на территории Верхнекамской возвышенности. Абсолютные отметки территории поселения составляют 180–220 м, что соответствует уровню региональной денудационной поверхности выравнивания верхнеплиоценового возраста (нижнее плато).

Рельеф территории можно характеризовать, как увалисто-холмистый и обусловлен эрозионной деятельностью рек и других мелких ручьев.

Современный рельеф территории муниципального образования сформирован в

условиях гумидного климата средних широт. Большую рельефообразующую роль играет деятельность временных и постоянных водотоков.

Морфология рельефа междуречных пространств определяется его ярусным ступенчатым строением. Верхняя ступень, или верхнее плато, представлена в пределах данного района.

Ступенчатость в строении водораздельных пространств отражает крупные циклы эрозионного расчленения и денудационного выравнивания рельефа в ходе геологической истории.

Геологическое строение

Территория муниципального образования «Верхнебогатырское» по своему геологическому строению соответствует восточной части Русской платформы. Геологический разрез представлен отложениями осадочного чехла и кристаллического фундамента. Породы кристаллического фундамента нижнепротерозойского возраста находятся на глубине 5-5.5 км и погружаются под чехлом осадочных пород в северном направлении в сторону Игринско-Кезской впадины до глубины 6.5-7.0 км. Кристаллический фундамент слагается гнейсами различного состава с амфиболитами, иногда прорванными дайками габбро-диабазов и диоритов. Осадочный чехол слагается породами верхнего протерозоя, девона, карбона, перми и четвертичного периода. На дневную поверхность выходят только пермские породы и перекрываются более молодыми четвертичными отложениями: 	Пермская система представлена породами среднего (биармийского) отдела

уржумского яруса, P(BR)2ur и верхнего отдела (татарского) северодвинского яруса, P(TT)3sd. Уржумский горизонт средней Перми наиболее представлен
в разрезе коренных пород геологического разреза Глазовского района, красноцветными алевритово-глинистыми породами с прослоями песчаников и конгломератов. Отложения вступают на поверхность в долинах рек (обнажаются на подмываемых коренных склонах), а также на отдельных участках водоразделов (или находятся под незначительным слоем покровных отложений, почв). Северодвинский горизонт верхней Перми имеет ограниченное распространение, его породы имеют единые выходы на поверхность на водоразделах в виде песчано- конгломератовых «пуг». Представлены глинами, переслаивающимися с алевритами и песчаниками, а в южной части района содержат быстро выклинивающиеся прослои и линзы известняков и мергелей. Четвертичная система представляет покров рыхлых отложений, почти повсеместно слагающий земную поверхность. Четвертичная система включает комплекс аллювиальных отложений в речных долинах (сложенных суглинками, супесям, песками, галечниками и реже торфами) и сложно построенную толщу делювиальных, элювиально-делювиальных и делювиально-солифлюкционных, пролювиальных и т.д. отложений (чаще суглинков, супесей и глин), на склонах долин (перигляциал) и водораздельных пространствах.

Комплекс склоновых четвертичных отложений имеет наибольшую мощность 6-8 м на пологих склонах, на водоразделах менее 2 м. Почвообразующим здесь являются отложения татарского яруса верхней Перми и продукты их выветривания и переотложения.

Гидрография и гидрология

Гидрографическая сеть территории Глазовского района имеет достаточно густую, сложную речную сеть. Все водотоки района относятся к водосборному
бассейну р. Чепца (притока р. Вятка).

Реки по водному режиму относятся к рекам восточно-европейского типа с четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой зимней меженью. Питание рек преимущественно снеговое и существенно различается по сезонам года.

По территории муниципального образования «Верхнебогатырское» протекают реки Вятка, Белая, Чепца, Люм, Колевай, Заризь, Пышкец, Кекшур, Чажайка, Храбычтовка, руч. Утемка, руч. Поломка, руч. Симашур и другие многочисленные мелкие ручьи.

Глазовский район расположен в восточной части Волго-Камского артезианского бассейна.

Глазовский район имеет одноименное месторождение подземных вод. Глазовский район относится к территориям, достаточно хорошо обеспеченным пресными водами.

По стратиграфическим особенностям водовмещающих пород в пределах территории выделены следующие основные водоносные горизонты и комплексы:

- Водоносный современных и верхнечетвертичных аллювиальных отложений горизонт, аQIV-II

- Слабоводоносный, локально водоносный средненечетвертично-современный элювиально-делювиальный горизрнт, edQII-IV

- Водоносный, слабоводоносный уржумский терригенный комплекс, P2 ur;

- Слабоводоносная, локально водоносная северодвинская карбонатно-терригенная свита, P3 sd.

Первыми от дневной поверхности подземными водами являются грунтовые воды, т.е. безнапорные воды, питание которых осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, в связи, с чем их уровни подвержены межсезонным и межгодовым колебаниям. По химическому составу вода является в основном неагрессивной к бетонам и алюминиевой и свинцовой оболочкам кабелей. 	Водовмещающими отложениями чаще являются четвертичные аллювиальные и реже элювиально-делювиальные отложения – пески суглинки, среднепермские глины, пески песчаники, конгломераты. Самое близкое залегание грунтовых вод отмечено на глубине 0,5-2,0 м в пределах пойменных частей долин водотоков и на участках подножия их склонов (водоносный современных и верхнечетвертичных аллювиальных отложений горизонт, аQIV-III.). На склонах речных и овражных долин (слабоводоносный, локально водоносный среднечетвертично-современный элювиально-делювиальный горизонт, edQII-IV), на водоразделах (водоносный, слабоводоносный уржумский терригенный комплекс, P2ur, слабоводоносная локально водоносная северодвинская карбонатно-терригенная свита, P3sd) уровень грунтовых вод отмечается на глубинах от 4 м до 10-15 м и более.

В период активного весеннего снеготаяния и обильных продолжительных дождей подъем уровня грунтовых вод происходит до 1,5 м над отмеченным, а на пойменных участках долин водотоков достигают дневной поверхности, при этом на большей части территории района межгодовые и межсезонные амплитуды колебания уровня грунтовых вод не отражаются на условиях строительства.

Грунтовые воды незащищены от загрязнения с поверхности. Для питьевого водоснабжения используются подземные воды водоносного уржумского терригенного комплекса, P2 ur из более глубоких горизонтов 50-150 м.

Почвы

Природные факторы почвообразования – климат, растительность, рельеф и почвообразующие породы – обусловили развитие на территории Глазовского района 2-х почвообразующих процессов - подзолистого и дернового. Наиболее распространенным почвообразующим процессом на протяжении последних 7–8 тыс. лет был подзолистый. Его развитию способствовали доминирование в растительном покрове хвойных лесов и промывной водный режим.

На территории Глазовского района по видам почв преобладают дерново-средне- и сильноподзолистых почвы с пятнами дерново-карбонатных; механический состав почв в основном средние и тяжелые суглинки. На поверхности развит почвенно-растительный слой мощностью 0,8-0,4 м.

Животный мир

Животный мир имеет сложную структуру и длительную историю формирования. Основные условия, определяющие современный его облик – это естественный ход событий и деятельность человека.

Обитателями зоны пихтово-еловых и еловых таежных лесов являются: мышевидные грызуны (красная и рыжая полевки, лесная мышь), белка, бурундук, заяц-беляк, куница лесная, лиса, волк, бурый медведь, лось, енотовидная собака, росомаха. По лесным речкам встречаются норка европейская, выдра; из птиц - тетерев, глухарь, рябчик.

Представителями ихтиофауны рек Глазовского района являются щука, лещ, густера, окунь, плотва, уклея, ерш, судак, налим, пескарь, голавль, елец, подуст, сазан. Ихтиофауна постоянно пополняется благодаря сообщению речной сети района через Чепцу с р. Вяткой и Камой.

Некоторые виды нуждаются в охране: из млекопитающих - европейская норка, колонок, росомаха; из птиц — черный аист, скопа, сапсан, филин; из рыб - стерлядь,

ручьевая форель.

Животный мир представлен синантропными видами. Из млекопитающих обычными являются представители семейства кротовых (крот европейский), землеройковых (бурозубки обычная и средняя), мышиных (малая лесная мышь, мышь-малютка, полевая мышь).

Из птиц наиболее часто встречаются следующие семейства: воробьиные, синицевые, скворцовые, ласточковые, овсянковые и др.

Промысловый лов водных биологических ресурсов и промысловая охота на территории района не осуществляются, объектами любительской охоты и рыболовства являются виды, не занесенные в Красную книгу РФ, Красную книгу УР.

Ландшафты. Рекреационные ресурсы

Природные условия муниципального образования «Верхнебогатырское» пригодны для рекреационной, спортивно-досуговой и туристической деятельности, экскурсионного обслуживания, наиболее благоприятными являются территории, находящиеся на берегу рек – территории с выразительным рельефом и пересеченной местностью несущие большую эстетическую нагрузку.

Наиболее целесообразный тип использования территории в рекреационных целях — это строительство рекреационных сооружений кратковременного отдыха: рыболовно-спортивных баз, сезонных многолетних туристических баз, осуществление любительской и спортивной охоты.

Особо охраняемые природные территории

На территории муниципального образования «Верхнебогатырское» расположено 3 особо охраняемых природных территорий регионального значения:

Особо охраняемая природная территория регионального значения - Северный государственный охотничий комплексный заказник;

Особо охраняемая природная территория регионального значения – памятник природы «Торфяное месторождение «Сосновый Бор I»;

Особо охраняемая природная территория регионального значения – памятник природы «Люмское урочище» в административных границах Глазовского района Удмуртской Республики.

Минеральные ресурсы

На территории муниципального образования «Верхнебогатырское» расположено Золотаревское нефтяное месторождение.

1.3. Оценка территорий по совокупности природных факторов

Для целей строительства территория оценивалась по инженерно-геологическим условиям водообеспеченности.

По строительно-климатическому районированию территория муниципального образования «Верхнебогатырское» относится к зоне умеренного климата с большой повторяемостью субкомфортных температур (климатический район II В) и благоприятна для гражданского и промышленного строительства.

По инженерно-геологическим условиям территория муниципального образования благоприятна для строительства, за исключением отдельных участков, расчлененных оврагами и балками. По условиям водообеспеченности территория муниципального образования отнесена также к благоприятной.

К благоприятным отнесены территории с нормативным давлением более 1.5 кг/см2 и крутизной склонов от 0 до 8 % с залеганием грунтовых вод не менее 3м для гражданского и 7м – для промышленного строительства.

К ограниченно-благоприятным территориям отнесены крутые склоны, балки с уклонами от 8 до 20%, переувлажненные территории с плоским рельефом (уклоны менее 0.5%) и уровнем грунтовых вод менее 1.5 м, сложенные маломощным покровом делювия, подстилаемого глинами и суглинками. При проектировании и строительстве отдельных объектов капитального строительства необходимо проводить инженерно-геологические изыскания.

Агроклиматические условия муниципального образования «Верхнебогатырское» в целом благоприятны для возделывания основных сельскохозяйственных культур - зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей при регулярном внесении органических и минеральных удобрений.

Анализ основных элементов климатических ресурсов муниципального образования «Верхнебогатырское» показывает, что территория поселения весьма перспективна для развития рекреационных услуг круглогодичного функционирования туризма.

2. Анализ градостроительного развития территории

муниципального образования

2.1. Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Социально-экономическое развитие муниципального образования «Верхнебогатырское» осуществляется в соответствии со стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Глазовский район» на период до 2025 года.

Приоритетными направлениями развития муниципального образования «Верхнебогатырское» являются:

- повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг

- развитие социальной сферы;

- формирование здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта;

-  создание условий для развития транспортных услуг, услуг связи, развитие сети уличного освещения;

- благоустройство территории, строительство и ремонт дорог, газификация, водоснабжение, водоотведение.

2.2. Демографическая характеристика поселения

Общая численность населения муниципального образования «Верхнебогатырское» составила 2179 человек.

Динамика численности населения муниципального образования «Верхнебогатырское» представлена в таблице 2.

Таблица 2

| № | Показатель | 2016 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 2370 | 2251 | 2179 |
| 2 | Число родившихся | 29 | 17 | 23 |
| 3 | Число умерших | 35 | 35 | 37 |

Демографическая ситуация в муниципальном образовании «Верхнебогатырское» ухудшилась по сравнению с предыдущими периодами, число родившихся не превышает число умерших. Баланс населения также не улучшается, из-за превышения числа убывших, над числом прибывших на территорию поселения.

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), прекращением деятельности ранее крупных предприятия, появилась безработица, резко снизились доходы населения.  	Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

материальное благополучие;

государственные выплаты за рождение второго ребенка;

наличие собственного жилья;

уверенность в будущем подрастающего поколения.

С развалом экономики в период перестройки, произошел развал социальной инфраструктуры на селе, обанкротилась сельскохозяйственные предприятия, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии.

Общие выводы

Анализ демографического состояния показывает, что в последнее время на территории муниципального образования «Верхнебогатырское», наметилась выраженная тенденция по сокращению населения, что связано как с естественной убылью населения, так и с высоким уровнем миграции существующего населения в крупные административные центры на территории Удмуртской Республик и за ее пределы.

На расчетный срок реализации генерального плана следует ожидать дальнейшего уменьшения доли трудоспособного населения. Даже при условии достижения детьми трудоспособного возраста, дисбаланс между трудоспособным и нетрудоспособным населением будет сохраняться, что приведет к дальнейшему уменьшению трудового потенциала территории. В связи с этим, ключевой задачей развития территории становится формирование наиболее благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения.

2.3. Направления развития муниципального образования

Территория муниципального образования «Верхнебогатырское» обладает неплохим экономико-географическим положением.

Муниципальное образование располагается недалеко от крупного населенного пункта Удмуртской Республики города Глазов (рынок сбыта сельскохозяйственной продукции, центр предоставления культурных, образовательных и общественно-деловых функций), имеет довольно развитую транспортную инфраструктуру, имеются земельные ресурсы для осуществления сельскохозяйственного производства, пересеченную местность с выразительными ландшафтами.

Все вышеперечисленное позволяет на территории муниципального образования «Верхнебогатырское» осуществлять:

- развитие сельскохозяйственной деятельности - растениеводство и животноводство (сельскохозяйственные предприятий и личные подсобные хозяйства), развивать производства по переработке сельскохозяйственной продукции;

- развитие постоянных площадок для размещения сельскохозяйственных рынков и проведения ярмарок;

- развитие объектов рекреационного назначения (объекты отдыха и туризма, развитие событийного туризма, агротуризма и этнокультурного туризма).

2.4. Прогноз численности населения

Перспективы демографического развития муниципального образования «Верхнебогатырское» будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых рабочих мест в сельском хозяйстве, бытовом обслуживании, развитие самозанятости населения;

- созданием перспективных площадок для индивидуального жилищного строительства;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

В целях создания условий для сохранения существующего населения, привлечения нового населения Генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское»  предусматривается постепенное перераспределение населения из малых населенных пунктов в опорные населенные пункты (д. Верхняя Слудка,
д. Дондыкар, д. Верхняя Богатырка, с. Люм, д. Симашур) В д. Верхняя Богатырка предусматривается создание перспективных площадок для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.

Реализация намеченных Генеральным планом мероприятий позволит стабилизировать население и в перспективе создаст условия для роста численности населения в отдельных населенных пунктах.

Прогнозируемая численность населения муниципального образования «Верхнебогатырское» приведена в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Населенный пункт | Население (человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | д. Верхняя Богатырка | 187 | 200 | 240 |
| 2 | д. Верхняя Слудка | 342 | 350 | 370 |
| 3 | д. Выльгурт | 21 | 20 | 19 |
| 4 | д. Гордъяр | 22 | 18 | 13 |
| 5 | д. Дондыкар | 305 | 300 | 310 |
| 6 | д. Заризь | 16 | 13 | 10 |
| 7 | с. Люм | 493 | 480 | 460 |
| 8 | д. Нижняя Богатырка | 91 | 87 | 85 |
| 9 | д. Нижний Колевай | 4 | 3 | 2 |
| 10 | д. Нижняя Слудка | 54 | 50 | 48 |
| 11 | д. Печешур | 2 | 1 | 1 |
| 12 | д. Портяново | 26 | 23 | 18 |
| 13 | д. Пышкец | 40 | 37 | 33 |
| 14 | д. Симашур | 82 | 90 | 100 |
| 15 | д. Усть Пышкец | 29 | 27 | 25 |
| 16 | д. Чажайский лесоучасток | 325 | 315 | 300 |
| 17 | д. Шудзя | 115 | 110 | 100 |
| 18 | д. Ягул | 25 | 21 | 18 |
| 19 | Итого: | 2179 | 2145 | 2152 |

# 3. Планируемые градостроительные решения

## 3.1. Границы муниципального образования

Генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское» сохраняется существующая площадь территории муниципального образования «Верхнебогатырское» - 60840,1 га.

3.2. Предложения по развитию производственных территорий

В границах муниципального образования «Верхнебогатырское» расположено Золотаревское нефтяное месторождение.

Развитее производственных территорий будет осуществляться на основании предложений недропользователей под развитие недродобывающих предприятий (добыча нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов на предоставленных лицензионных участках разведанных месторождений).

Предусматривается увеличение производственных территорий
с возможностью занятия земельных участков любых категорий, зон и видов использования, на основании проектов разработки и обустройства нефтяных и газовых месторождений под строительство производственных объектов с соблюдением природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации, Закона о недрах. К объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений относятся объекты технологического комплекса добычи, сбора, транспорта и подготовки нефти и газа.

3.3. Предложения по развитию агропромышленного комплекса

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей экономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства. Площадь сельскохозяйственных земель составляет - 16 887,2 га.

Основная сельскохозяйственная специализация муниципального образования «Верхнебогатырское» молочно-мясное животноводство, зерновое растениеводство, производство кормов для животных.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Главными отраслями животноводства являются молочное и мясное скотоводство.

Генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское» планируется дальнейшее развитие существующих направлений сельскохозяйственного производства.

Планируется внедрение современных систем земледелия, проведение мероприятий по сохранению и дальнейшему повышению плодородия почв, пахотных земель посредством внесения научно-обоснованных норм органических и минеральных удобрений, борьба с эрозией, расчистка закустаренных территорий.

На существующих производственных территориях сельскохозяйственных предприятиях планируется:

- осуществить перефункционирование части территорий под резервные территории для размещения сельскохозяйственных производств V - IV класса опасности в рамках проведения мероприятий по установлению санитарно-защитных зон;

- рекультивация части территорий в рамках проведения мероприятий по соблюдению водного и природоохранного законодательства Российской Федерации.

Генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское» создание новых территорий для размещения сельскохозяйственных предприятий не предусматривается.

### 3.4. Развитие рекреационного потенциала территории

Территория муниципального образования «Верхнебогатырское» обладает рекреационным потенциалом - пересеченная местность с выразительными ландшафтами и предпосылками для развития событийного туризма, агротуризма и этнокультурного туризма на базе существующих объектов культуры.

Генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское» предусматривается развитие существующей рекреационной зоны в д. Дондыкар, создание новой рекреационной площадки южнее д. Верхняя Слудка.

Генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское» предусматривается сохранение существующих садовых и огородных товариществ (СНТ «Авторемонтник», СНТ «Росинка», СНТ «Заря», СНТ «Междуречье». Создание новых садовых и огородных товариществ не предусматривается.

3.5. Границы населённых пунктов

При установлении границ населенных пунктов учитывались ранее принятые проектные решения Генерального плана территории муниципального образования «Верхнебогатырское», утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Верхнебогатырское» Глазовского района Удмуртской Республики от 20 декабря 2013 года № 104 «Об утверждении генерального плана сельского поселения», сведения о границах земельных участков внесенных в ЕГРН и сведения государственного лесного реестра, предложения Администрации муниципального образования «Верхнебогатырское», предложения Администрации муниципального образования «Глазовский район».

Генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское» пересмотрены проектные решения Генерального плана территории муниципального образования «Верхнебогатырское», утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Верхнебогатырское» Глазовского района Удмуртской Республики от 20 декабря 2013 года № 104 «Об утверждении генерального плана сельского поселения» в части расширения границ населенных пунктов:

д. Нижняя Богатырка;

д. Нижняя Слудка;

д. Верхняя Слудка;

д. Усть-Пышкец;

д. Пышкетц.

Генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское» предусматривается расширение границы населенного пункта д. Верхняя Богатырка на 8,54 га для целей индивидуального жилищного строительства.

Необходимо отметить, что на земельном участке с кадастровым номером 18:05:014003:305 расположено несколько жилых домов (территория находится за границей населенных пунктов на землях промышленности). Необходимо рассмотреть возможность о переселении жителей существующего жилого фонда в населенные пункты муниципального образования или включить данную территорию в один из близ расположенных населенных пунктов.

Информация о площади населенных пунктов на первую очередь и на расчетный срок представлена в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Населённый пункт | Площадь (га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | д. Верхняя Богатырка | 65,7 | 74,24 | 74,24 |
| 2 | д. Верхняя Слудка | 76,02 | 76,02 | 76,02 |
| 3 | д. Выльгурт | 12,36 | 12,36 | 12,36 |
| 4 | д. Гордъяр | 19,26 | 19,26 | 19,26 |
| 5 | д. Дондыкар | 99,96 | 99,96 | 99,96 |
| 6 | д. Заризь | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 7 | с. Люм | 160,98 | 160,98 | 160,98 |
| 8 | д. Нижняя Богатырка | 37,81 | 37,81 | 37,81 |
| 9 | д. Нижний Колевай | 16,94 | 16,94 | 16,94 |
| 10 | д. Нижняя Слудка | 28,21 | 28,21 | 28,21 |
| 11 | д. Печешур | 13,29 | 13,29 | 13,29 |
| 12 | д. Портяново | 24,38 | 24,38 | 24,38 |
| 13 | д. Пышкец | 32,89 | 32,89 | 32,89 |
| 14 | д. Симашур | 46,09 | 46,09 | 46,09 |
| 15 | д. Усть Пышкец | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| 16 | д. Чажайский лесоучасток | 78,13 | 78,13 | 78,13 |
| 17 | д. Шудзя | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| 18 | д. Ягул | 10,69 | 10,69 | 10,69 |
| 19 | Итого: | 787,51 | 796,05 | 796,05 |

3.6. Развитие жилищного строительства

Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Верхнебогатырское» главным образом будет осуществляться за счет индивидуального жилищного строительства.

Основными направлениями развития жилищного строительства будут являться:

1) реконструкция существующих индивидуальных жилых домов или новое строительство взамен сносимых индивидуальных жилых домов;

2) снос ветхих и аварийных многоквартирных жилых домов и строительство на их месте новых малоэтажных жилых домов;

3) максимальное использование территории существующих жилых зон индивидуальной жилой застройки для размещения новых жилых домов (уточнение границ земельных участков, раздел существующих земельных участков);

4) осуществление строительства на свободных от застройки территориях
(д. Симашур, д. Дондыкар, д. Верхняя Слудка, д. Верхняя Богатырка).

Объем нового перспективного жилищного строительства (из расчета 100 кв. метров на 1 жилой дом) в случае реализации мероприятий представлен таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Населенный пункт | Объем нового жилищного строительства (кол-во участков/площадь жилого фонда кв.м.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | д. Симашур | 15/1500 | 10/1500 |
| 2 | д. Митино | 10/1000 | 15/1500 |
| 3 | д. Верхняя Слудка | 5/500 | 5/500 |
| 4 | д. Верхняя Богатырка: западнее ул. Ключевая северо-восточней ул. Ключевая | 15/1500 20/2000 | 20/2000 25/2500 |

Общий жилой фонд на 01.01.2018 года составляет 35600 кв. м. (16,33 кв.м. на человека).

Общий жилой фонд на первую очередь и расчетный срок соответственно составляют 42100 кв.м (19,62 кв.м на человека) и 50100 кв.м (23,28 кв.м на человека).

Новое жилищное строительство будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций, а также муниципального и республиканских бюджетов через реализацию целевых программ.

3.7. Функциональное зонирование территории

В целях обеспечения комплексного развития муниципального образования «Верхнебогатырское» генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское» устанавливаются границы функциональных зон и параметры их развития.

Установление границ функциональных зон осуществлено с учетом границ земельных участков сведения, о которых внесены в ЕГРН, предложений Администрации муниципального образования «Глазовский район» и предложений Администрации муниципального образования «Верхнебогатырское».

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки индивидуальными жилыми домами - территории, застроенные или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

коэффициент застройки территории жилыми домами не более 0,2.

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами - территории, застроенные малоэтажными жилыми домами.

Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям населения.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

коэффициент застройки территории малоэтажными жилыми домами 
не более 0,50.

Многофункциональная общественно-деловая зона

Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,6.

Зона специализированной общественной застройки

Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,6.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения предприятий, зданий и сооружений не выше V класса санитарной опасности, выполняющих функции инженерного обеспечения территорий и организации, имеющих размер санитарно-защитных зон до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,9.

Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, объектов транспортной инфраструктуры не выше IV класса санитарной опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), деятельность которых связана с низкими уровнями шума, загрязнения.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1.

коэффициент застройки территории не более 0,9.

Производственная зона

Производственная зона – предназначена для размещения различных объектов производственного и промышленного назначения IV – V классов санитарной опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,8.

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения включает в себя территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, научной и образовательной деятельности, а также деятельности направленной на для улучшения экологической обстановки.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,2.

Зона садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ

Зона садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ - территории, используемы для организации садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ.

Основные параметры функциональной зоны

этажность – 2.

коэффициент застройки территории - 20.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования - территории, используемы для содержания и выгула сельскохозяйственных животных или выращивания сельскохозяйственных культур.

Основные параметры функциональной зоны

этажность – 0.

коэффициент застройки территории - 0.

Иные зоны сельскохозяйственного назначения

Иные зоны сельскохозяйственного назначения - территории, используемы для организации питомников.

Основные параметры функциональной зоны

этажность – 2.

коэффициент застройки территории - 20.

Коммунальная зона

Коммунальная зона - территории, предназначенные для размещения коммунальных объектов и предприятий не выше V класса опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон до объектов, указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,8.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий - территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий не выше IV и III класса опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), предназначенных для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также транспортировки (перевозки), хранения сельскохозяйственной продукции собственного производства.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,8.

Зона кладбищ

Зона кладбищ - территории, занятые кладбищами.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1;

коэффициент застройки территории не более 0,1.

Иные зоны

Иные зоны - предназначены для размещения зелёных насаждений, скверов, парков, бульваров, набережных и иных озелененных территорий, территорий общего пользования и линейных объектов.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1;

коэффициент застройки территории – 0,1.

3.8. Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения муниципального образования «Верхнебогатырское».

Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике.

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Верхнебогатырское».

На территории муниципального образования «Верхнебогатырское» расположены объекты различной социальной сферы.

Культура

Перечень объектов культуры представлен в таблице 6.

Таблица 6

| МУК «Централизованная клубная система «Перезвон»: Филиал Люмский ЦСДК | д. Верхняя Слудка, ул. Садовая, 7 | мест | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| МУК «Централизованная клубная система «Перезвон»: Филиал Слудский ЦСДК | с. Люм, ул. Люмская, 41 | мест | - |
| МУК «Централизованная клубная система «Перезвон»: Филиал Дондыкарский ЦСДК | д. Слудка, ул. Садовая, 7 | мест | - |
| МУК «Централизованная клубная система «Перезвон»: Филиал Чажайский СК-структурное подразделение Дондыкарское ЦСДК | д. Дондыкар, ул. Мира, 7 | мест | 50 |
| МУК «Централизованная клубная система «Перезвон»: Филиал Шудзинский СК | д. Чажайский лесоучасток, ул. Школьная, 8 | мест | - |
| Филиалы МУК «Глазовская районная ЦБС» Слудский | Слудка, ул. Садовая, 4 | томов | 4, 407 |
| Филиалы МУК «Глазовская районная ЦБС» Люмский | Люм, ул. Люмская, 41 | томов | 3, 029 |
| Филиалы МУК «Глазовская районная ЦБС» Дондыкарский | Дондыкар, ул. Мира, 4 | томов | 3, 600 |

В Домах культуры поселения работает народный коллектив, созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: хоровые, театральные, танцевальные, музыкальные и т.д.

Одним из основных направлений является работа по организации досуга детей и подростков, это - проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, викторин и т.д.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Физическая культура и спорт

Перечень объектов физической культуры и спорта представлен в таблице 7.

Таблица 7

| № | Наименование объекта | Адрес | площ. стадиона м2 / площ. пола м2 | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал (в здании школы) | МОУ «Дондыкарская СОШ» | /288 | Удовлетворительное |
| 2 | Спортивный зал (в здании школы) | МКОУ «Люмская начальная школа -детский сад» | /288 | Необходима реконструкция |
| 3 | Спортивный зал (в здании школы) | МКОУ «Слудская начальная школа – детский сад» | /162 | Удовлетворительное |
| 4 | Стадион | с. Люм | 1500/ | Удовлетворительное |
| 5 | Стадион | д. Верхняя Слудка | 1500/ | Удовлетворительное |
| 6 | Стадион | д. Дондыкар | 1707/ | Удовлетворительное |

В муниципальном образовании «Верхнебогатырское» ведется спортивная работа в различных секциях.

При школах имеются стадионы, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д.

В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на лыжах.

Поселение достойно представляет многие виды спорта на районных, республиканских соревнованиях.

Образование

Перечень объектов образования представлен в таблице 8.

Таблица 8

| МОУ «Дондыкарская СОШ» Дошкольные группы | Дондыкар, ул. Мира, 22 д/с | мест | 45 |
| --- | --- | --- | --- |
| МОУ «Дондыкарская СОШ» | Дондыкар, ул. Мира, 5 школа | мест | 129 |
| МКОУ «Люмская начальная школа -детский сад» | с. Люм, ул. Люмская, 41 | мест | 25 школа 20 д/с |
| МКОУ «Слудская начальная школа – детский сад» | д. Верхняя Слудка, ул. Садовая, 7 | мест | 128 школа 25 д/с |

- Здравоохранение и социальная защита

- Перечень объектов здравоохранения и социальной защиты представлен
в таблице 9

Таблица 9

| МБУЗ ЦРБ Люмская участковая больница | с. Люм, ул. Школьная, д.5 | Пос. в смену | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| В-Богатырский ФАП | д. Верхняя Богатырка, ул. В-Богатырская, д.2 | пос. в смену | 20 |
| В-Слудский ФАП | д. Верхняя Слудка, ул. Садовая, д.7 | пос. в смену | 30 |
| Дондыкарский ФАП | д. Дондыкар, ул. Мира, 22 | пос.в смену | 38 |
| Чажайский ФАП | д. Чажайский лесоучасток, ул. Школьная, д.4 | пос.в смену | 34 |
| Специальный жилой дом для одиноких престарелых граждан | Глазовский район, В. Слудка, ул. Мира, 1 | мест | 24 |

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения

Потребности муниципального образования «Верхнебогатырское» в учреждениях и предприятиях обслуживания населения приведены в таблице 10.

Таблица 10

| Территория | Единица измерения | Источник норматива | Норматив | Требуется по расчету для 2,152 тыс.чел. | сущест-вующее сохраня-емое | новое стро-ительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольное учреждение | число мест | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 50 | 108 | 90 | 0 |
| Школа | число мест | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 122 | 263 | 282 | 0 |
| Детские школы искусств, школы эстетического образования | число мест | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 12 | 26 | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа | число мест | СП 42.13330.2016 | 230 | 495 | 150 | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | СП 42.13330.2016 | 6 | 12,912 | 11,036 | 0 |
| Музей | объект | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | тыс. кв. м | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 1,95 | 4,2 | 4,707 | 0 |
| Спортивные залы | кв. м площади пола | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 350 | 763 | 738 | 0 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| Магазины | кв. м торговой площади | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 300 | 647 | 813,2 | 0 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Кладбище | га (резерв для захоронен ий) | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 0,24 | 0,50 | 8,38 | 8,38 |

Генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское» предусматривается:

Сохранение существующей системы социального обслуживания населения и строительство новых объектов:

на первую очередь:

капитальный ремонт существующих объектов образования, здравоохранения, культуры.

на расчетный срок:

проведение работ по капитальному ремонту существующих объектов образования, здравоохранения, культуры.

3.6. Развитие объектов транспортной инфраструктуры

Перечень существующих автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Верхнебогатырское» приведены в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность автомобильной дороги, м | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Верхняя Богатырка |  |  |
| 2 | улица Молодежная | 306 | грунтовая |
| 3 | улица Полевая | 218 | полевая |
| 4 | улица Советская | 211 | грунтовая |
| 5 | улица Запрудная | 98 | полевая |
| 6 | улица Ключевая | 958 | Асфальт остатки |
| 7 | деревня Верхняя Слудка |  |  |
| 8 | улица Школьная | 100 | полевая |
| 9 | улица Садовая | 315 | Бетонные плиты |
| 10 | улица Мира | 1000 | Полевая 800 и грунтовая 200 |
| 11 | улица Чепецкая | 245 | полевая |
| 12 | улица Молодежная | 407 | полевая |
| 13 | деревня Выльгурт |  |  |
| 14 | улица Выльгуртская | 446 | гравийная |
| 15 | деревня Гордъяр |  |  |
| 16 | улица Гордъярдская | 1053 | полевая |
| 17 | деревня Дондыкар |  |  |
| 18 | улица Мира | 1000 | Асфальт остатки |
| 19 | улица Первомайская | 700 | гравийная |
| 20 | улица Новая | 224 | гравийная |
| 21 | улица Полевая | 470 | полевая |
| 22 | улица Заречная | 562 | гравийная |
| 23 | улица Школьная | 309 | полевая |
| 24 | деревня Заризь |  |  |
| 25 | улица Береговая | 655 | полевая |
| 26 | село Люм |  |  |
| 27 | улица Люмская | 1500 | полевая |
| 28 | улица Южная | 1322 | полевая |
| 29 | улица Школьная | 398 | асфальт |
| 30 | улица Полевая | 800 | полевая |
| 31 | улица Молодежная | 563 | бетон |
| 32 | улица Заречная | 1116 | Грунт/полевая |
| 33 | улица Новая | 420 | полевая |
| 34 | деревня Нижняя Богатырка |  |  |
| 35 | улица Н-Богатырская | 930 | грунтовая |
| 36 | улица Изошурская | 132 | грунтовая |
| 37 | улица Заречая | 765 | грунтовая |
| 38 | деревня Нижний Колевай |  |  |
| 39 | улица Колевайская | 736 | полевая |
| 40 | деревня Нижняя Слудка |  |  |
| 41 | улица Н-Слудская | 1191 | Грунтовая 1 000 |
| 42 | деревня Печешур |  |  |
| 43 | улица Печешурская | 734 | полевая |
| 44 | деревня Портяново |  |  |
| 45 | улица Портяновская | 364 | Асфальт остатки |
| 46 | деревня Пышкец |  |  |
| 47 | улица Пышкецкая | 923 | грунтовая |
| 48 | улица Нагорная | 629 | полевая |
| 49 | деревня Симашур |  |  |
| 50 | улица Родниковая | 582 | полевая |
| 51 | улица Михайловская | 555 | Бетон остатки |
| 52 | улица Симашурская | 960 | полевая |
| 53 | деревня Усть-Пышкец |  |  |
| 54 | улица Мира | 968 | грунтовая |
| 55 | улица Парковая | 160 | полевая |
| 56 | деревня Чажайский лесоучасток |  |  |
| 57 | улица 1-я Набережная | 375 | полевая |
| 58 | улица 2-я Набережная | 559 | полевая |
| 59 | улица Школьная | 617 | Бетонные плиты |
| 60 | улица Зюзикова | 915 | полевая |
| 61 | улица Лесная | 403 | полевая |
| 62 | улица Молодежная | 474 | полевая |
| 63 | улица Комсомольская | 234 | полевая |
| 64 | улица Новая | 173 | полевая |
| 65 | деревня Шудзя |  |  |
| 66 | улица Угловая | 641 | гравийная |
| 67 | Улица Гвардейская | 978 | Асфальт остатки |
| 68 | деревня Ягул |  |  |
| 69 | улица Ягульская | 537 | полевая |
| 70 | ИТОГО | 31101 |  |

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения образования «Верхнебогатырское» составляет 31,101 км.

Генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское» предусматривается сохранение существующей улично-дорожной сети в населенных пунктах и строительство новых дорог местного значения на территориях новой жилой застройки:

на первую очередь:

приведение в нормативное состояние существующих автомобильных дорог местного значения, в том числе с улучшением типа покрытия и строительством тротуаров, освещения, водоотвода с проезжих частей;

строительство новых автомобильных дорог местного значения на территории нового жилищного строительства в д. Верхняя Богатырка, д. Симашур,
д. Дондыкар, д. Верхняя Слудка.

на расчетный срок:

приведение в нормативное состояние существующих автомобильных дорог местного значения, в том числе с улучшением типа покрытия и строительством тротуаров, освещения, водоотвода с проезжих частей;

строительство новых автомобильных дорог местного значения на территории нового жилищного строительства в д. Верхняя Богатырка, д. Симашур,
д. Дондыкар, д. Верхняя Слудка.

3.7. Охрана культурного наследия

При разработке генерального плана были учтены требования Федерального закона  от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
и Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004
года № 191-ФЗ.

На территории муниципального образования «Верхнебогатырское» расположены объекты культурного наследия федерального значения, регионального значения, выявленные объекты культурного наследия (археология).

Перечень объектов культурного наследия федерального значения представлен
в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Наименование и реквизиты НПА органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану | Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения в соответствии с данными органов технической инвентаризации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городище «Донды-Кар» IX-ХV вв. | Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 г. № 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» | Удмуртская Республика, Глазовский район, деревня Дондыкар, правый берег ручья Каршур, левого притока ручья Дондыкарка (Дондинка), левого притока р. Симашур, правого притока р. Пызеп, правого притока Чепцы, левого притока р. Вятки. В 0,9 км к северо-востоку от Дондыкар (восточный край деревни), в лесу. |
| 2 | Городище «Утэм-Кар» IX-ХIII вв. | Постановление Совета Министров УАССР «Об утверждении списка исторических и археологических памятников» от 29.12.49г. №1993 | Глазовский район, р. Чепца (П), 0,8 км к Ю от д В. Богатырка |
| 3 | Городище «Эбга-Кар» IX-ХII вв. чепецкая археологическая культура | Постановление Совета Министров УАССР «Об утверждении списка исторических и археологических памятников» от 29.12.49г. №1993 | Глазовский район, р. Чепца (П), 1,5 км ниже по течению от д. Нижняя (Красная) Слудка |
| 4 | Поселение «Нижнебогатырское I», IX-ХII вв. н.э. | Постановление Правительства УР «Об отнесении недвижимых объектов историко-культурного наследия народа Удмуртской Республики к категории памятников истории и культуры местного (Удмуртской Республики) значения» от 17.09.01 № 966 | Глазовский район, р. Чепца (П), 0,2 км к ЮВ от д. Нижняя Богатырка |
| 5 | Поселение «Нижнебогатырское I», IX-ХII вв. н.э. | Постановление Правительства УР «Об отнесении недвижимых объектов историко-культурного наследия народа Удмуртской Республики к категории памятников истории и культуры местного (Удмуртской Республики) значения» от 17.09.01 № 966 | Глазовский район, р. Чепца (П), 0,1 км к ЮВ от д. Нижняя Богатырка |
| 6 | Два смежных городища «Пор-Кары» | Постановление Совета Министров УАССР «Об утверждении списка исторических и археологических памятников» от 29.12.49г. №1993 | Глазовский район, р. Шесыг (Л), 3,5 км к ЗЮЗ от д. Портяново |

Перечень объектов культурного наследия регионального значения представлен
в таблице 13.

Таблица 13

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государствен- ную охрану | Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения в соответствии с данными органов технической инвентаризации | Наименование и реквизиты НПА органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила погибших в борьбе с Колчаком в 1919 году | Удмуртская АССР, Глазовский район, Дондыкарский сельский совет, деревня Портяново | Удмуртская Республика, Глазовский район, 150 м на юг от жилого дома по адресу: д. Портяново, ул. Портянская, 2 | Постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 29 декабря 1949 года № 1993 «Об утверждении списка исторических и археологических памятников» |

Перечень выявленных объектов культурного наследия (археология) представлен в таблице 14.

Таблица 14

| № п/п | Наименование объекта археологического наследия | Датировка | Местонахождение объекта | НПА о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Богатырские находки (местонахождение) | 9-10 вв | р. Чепца (П), д. Верхняя Богатырка | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. №4 |
| 2 | Вермлюмские находки (местонахождение) | 9-10 вв | р. Люм, д. Верх- Люмская | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. №4 |
| 3 | Выльгуртское местонахождение | 12-15 вв н.э | р. Дондинка (П) 0,3-0,35 км к В от Выль-Гурт | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. №4 |
| 4 | Дондыкарское селище | Нет сведений | р. Симашур (Л), прав приток р. Пызеп, 1,2 км к СВ от д. Дондыкар | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. №4 |
| 5 | Дураковские находки (местонахождение) | 9-10 вв | р. Пышкетц (П), д. Дураково | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. №4 |
| 6 | Дураковский могильник («Вужшай») | 17-18 вв н.э | р. Пышкетц (П), 0,2 км к ЮЗ от ур. Луговая | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. №4 |
| 7 | Жабинские находки (местонахождение) | 9-10 вв | р. Жаба, д. Гордьяр | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. №4 |
| 8 | Жабинский могильник («Бигершай») | 10-12 вв н.э (9-12 вв н.э) | р. Чепца (П), 0,25 км к Ю от д. Гордьяр | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. №4 |
| 9 | Жабинское 1 селище | 12-15 вв н.э | р. Чепца (П), 0,1 км к Ю от д. Гордьяр | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. №4 |
| 10 | Жабинское 2 селище | 12-15 вв н.э | р. Чепца (П), 0,08 км к Ю от д. Гордьяр | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. №4 |
| 11 | Люмский могильник («Бигершай») | 9-15 вв н.э | р. Люм (Л), в СВ части с. Люм | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. №4 |
| 12 | Люмский могильник («Вужшай») | 18-19 вв н.э | р. Люм (Л), 0,3 км к СВ от МФ с. Люм | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. №4 |
| 13 | Нижнечуринский клад | 6-7 вв н.э | р. Убыть (П), д. Нижняя Чура | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. №4 |
| 14 | Печешурский могильник («Бигершай») | 10-13 вв н.э | р. Люм (Л), 0,4 км к ЮВ от быв. д. Печешур | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. №4 |
| 15 | Печешурское селище | 9-15 вв н.э | р. Люм (Л), ЮЮЗ окраина быв. д. Печешур (пруд) | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. №4 |
| 16 | Портяновское местонахождение | 8-12 вв н.э | р. Шесыг (П), 0,15 км к Ю от д. Портяново | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. №4 |
| 17 | Сороковские находки (местонахождение) | 9-10 вв н.э | р. Шестнец, д. Сороково | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. №4 |
| 18 | Шудеговская находка (местонахождение) | не определена | р. Пышкец (Л), д. Шудегова | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. №4 |
| 19 | Тураевский могильник («Вужшай») | 17-18 вв н.э | р. Люм (П), д. Тураево - СЗ окраина | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. №4 |

Территория муниципального образования «Верхнебогатырское» слабо исследована на предмет наличия объектов археологического наследия, в связи с чем необходимо соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» при освоении земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также проводить мероприятия по выявлению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, с последующей постановкой их на государственную охрану.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, выявленный объект археологического наследия, должно осуществляться с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целях охраны объектов культурного наследия необходимо проведение следующих мероприятий:

- выявление объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия;

- постановка на государственную охрану и включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- проведение комплекса работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия.  Перевод земель в границах территорий выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия в категорию земель историко-культурного назначения;

- разработка и установление зон охраны объектов культурного наследия с режимам использования земель и требованиями к градостроительными регламентами в границах территорий данных зон;

- сохранение, реставрация, ремонт объектов культурного наследия, приспособление объектов для современного использования;

- установка информационных надписей на объектах культурного наследия.

В целях народного образования, патриотического и эстетического воспитания рекомендуется проведение мероприятий по популяризации объектов культурного наследия, а также памятников, не включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

### 3.8. Рекреационный потенциал территории.

### Развитие озелененных территорий

Территория муниципального образования «Верхнебогатырское» обладает рекреационным потенциалом - пересеченную местность с выразительными ландшафтами.

Территория муниципального образования «Верхнебогатырское» обладает предпосылками для развития событийного туризма, агротуризма и этнокультурного туризма.

Одним из важнейших направлений развития муниципального образования «Верхнебогатырское» является создание системы озелененных территорий в границах населенных пунктов связанной с природным каркасом и обеспечивающей экологическое равновесие территории.

В настоящее время система озеленения муниципального образования «Верхнебогатырское» представлена лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д. В населенных пунктах муниципального образования «Верхнебогатырское» сформированная система зеленых насаждений отсутствует.

В соответствии с СП 42.1330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» внутри всех населенных пунктов сельского поселения должны быть предусмотрены озелененные территории общего пользования из расчета 12 кв.м. на одного жителя.

Данные мероприятия будут способствовать достижению экологической безопасности и повышению качества жизни населения.

По прогнозам на расчетный срок количество населения муниципального образования «Верхнебогатырское» составит 2082 человека. Необходимая площадь зеленых насаждений составит 2,5 га. Имеющейся площади озеленения в населенных пунктах достаточно, но данную площадь необходимо облагородить, образовать сформированную систему зеленых насаждений.

Генеральным планом предусматривается на первую очередь обустройство по 1 территорий общего пользования (в том числе детские и спортивной площадки) в границах д. Верхняя Слудка, с. Люм, д. Дондыкар, д. Верхняя Богатырка.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

Кроме того, необходимо создание защитного озеленения вокруг производственных территорий, территорий сельскохозяйственных предприятий, территорий детских дошкольных и школьных учреждений, коммунальных объектов.

3.9. Кладбища

На территории муниципального образования «Верхнебогатырское» расположено 2 кладбища: восточнее с. Люм и западнее д. Верхняя Богатырка.

# Генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское» на первую очередь и расчетный срок предусматривается проведение комплекса работ по приведению кладбищ в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации и Федерального закона «О погребении и похоронном деле».

3.10. Санитарная очистка территории

Существующая застройка муниципального образования «Верхнебогатырское» является источником образования твердых коммунальных отходов. Согласно статьи 4.1. «Классы опасности отходов» Федерального закона от 30.12.2008 № 309-ФЗ: отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на классы опасности:

I класс - чрезвычайно опасные отходы;

II класс - высокоопасные отходы;

III класс - умеренно опасные отходы;

IV класс - малоопасные отходы;

V класс - практически неопасные отходы.

Твердые коммунальные отходы муниципального образования «Верхнебогатырское» условно можно отнести к отходам IV и V классов опасности:

IV класс – малоопасные. Установлена низкая степень вредного воздействия на природную среду, а период восстановления составляет от 3-х лет.

V класс – практически неопасные. Степень воздействия – очень низкая, экологическая система и ее компоненты не нарушены.

# Твердые коммунальные отходы вывозятся на полигон ТКО в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Удмуртской Республике.

Источником образования ТКО в сельском поселении являются многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома, организации, объекты торговли, кладбище, благоустройство территории.

Нормы накопления отходов на одного жителя в год принимается в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования по Удмуртской Республике» 280 кг/год на человека.

Объем накопления ТКО на территории муниципального образования «Верхнебогатырское», на первую очередь и расчетный срок составляют 600,6 тонн/год и 602,5 тонн/год соответственно.

Для складирования предполагаемых объемов ТКО потребуются контейнеры и контейнерные площадки.

Кроме того, необходимо предусмотреть установку контейнеров для сбора опасных ТКО. Опасные ТКО (осветительные устройства, электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), ртутные градусники, утратившие потребительские свойства) должны складироваться в специально предназначенные контейнеры (оранжевого цвета) в антивандальном исполнении, исключающие их повреждение и причинение вреда окружающей среде.

Генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское» в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории предусматриваются следующие мероприятия:

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация дифференцированного (раздельного) сбора ТКО;

- организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов в соответствии с потребностями;

- организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов.

# 4. Инженерное обеспечение

4.1. Водоснабжение и водоотведение

Разработка Генерального плана муниципального образования «Верхнебогатырское», в настоящем проекте имеет цель дать проектные обоснования по системам водоснабжения и канализации, выполненные на основании СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СП 30.13330.2012, СП 42.13330.2016, СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.03-85, СниП 2.07.01-89*, СаНПиН 2,1.4.1074-01, СаНПиН 2,1.4.1110-02,
СаНПиН 2.1.5.1059-01.

Для обеспечения потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», необходимо выполнить устройство рабочих скважин в количестве, обеспечивающем расчетные расходы воды, а также резервные скважины. Вода подается на хозяйственно-питьевые нужды к потребителям, на полив и пожаротушение.

В соответствии с принятым источником водоснабжения, требованиям к качеству и количеству расходуемой воды на последующих этапах проектирования схем водоснабжения предусмотреть объединенную хозяйственно-противопожарную систему водоснабжения для жилых территорий и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов.

Требуемый напор для индивидуальной застройки - 18 м.

Требуемый напор для общественно-деловой застройки и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов - определяются при рабочем проектировании.  При недостаточном напоре необходимо предусмотреть установки повышения давления.

### 4.2. Водоснабжение

Водоснабжение на территории муниципального образования «Верхнебогатырское» осуществляется:

локальные системы водоснабжения д. Верхняя Слудка, д. Пышкец,
 д. Нижняя Слудка, д. Дондыкар, д. Чажайский лесоучасток, с. Люм, д. Шудзя;

водоснабжение из колодцев и родников - остальные населенные пункты.

Информация о системах водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования «Верхнебогатырское» представлена в таблице 15.

Таблица 15

| Наименование населенного пункта | Кол-во скважин (шт) | Кол-во скважин, требующих ремонта (шт) | Кол-во каптажных колодцев (шт) | Кол-во примитивных устройств для приема воды (шт) | Кол-во водоразборных колонок (шт) | Кол-во водоразборных башен (шт) | Протяженность сетей (км) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. В. Богатырка | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| д. Н. Богатырка | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 2,5 | 1980 |
| д. Симашур | - | - | 1 | - | - | - | 3,8 | - |
| д. В. Слудка | 1 | 1 | - | - | 14 | 1 | 2,3 | 1977 |
| д. Пышкец | 1 | 1 | - | - | 6 | 1 | 1,75 | 1981 |
| д. Н. Слудка | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 1 | 1,2 | 1977 |
| д. Усть Пышкец | - | - | - | 2 | 5 | - | 2,5 | 1989 |
| д. Печешур | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| д. Гордъяр | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| д. Дондыкар | 2 | 1 | - | - | 18 | 2 | 4,7 | 1979 |
| д. Выльгурт | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| д. Портяново | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Чажайский лесоучасток | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5,2 | 1981 |
| д. Ягул | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| с. Люм | 2 | 1 | 1 | - | 18 | 2 | 6,7 | 1983 |
| д. Заризь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Н. Колевай | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Шудзя | 1 | 1 | - | - | 9 | 1 | 2,5 | 1979 |

Общая протяженность водопроводных сетей муниципального образования «Верхнебогатырское» составляет 33,15 км, материал труб – сталь, диаметром
до 110 мм.

На производственные и хозяйственно-питьевые нужды муниципального образования «Верхнебогатырское» в настоящее время используется вода из действующих артезианских скважин.

Водоснабжение муниципального образования «Верхнебогатырское» на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов.

Строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. Для всех водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды.

4.2.1 Расчет расходов воды для централизованных систем водоснабжения

Среднесуточный расход воды, согласно СП 31.13330.2012:

Qср.сут.=qж*Nж/1000 (м3/сут)

где qж- удельное хоз.-питьевое водопотребление на одного жителя в сутки, qж=160л/сут;

Nж- расчётное число жителей, 2082 чел.

Qср.сут. = 160*2152/1000 = 344,32 м3/сут.

Кмах — коэффициент суточной неравномерности, Кмах=1.2;

Максимальный суточный расход воды составит по СП 31.13330.2012:

Qмах.сут.= Кмах*Qcр.сут = 1.2*344,32 = 413,1  м3/сут;

Расчет потребности воды на полив:

Qпол = n * qпол * Nж / 1000 (м³/сут)

где qпол = 50 л/сут на одного жителя;

n = 1 (количество поливок в сутки)

Nж - расчётное число жителей, чел;

Qпол = 50*2152/1000 = 107,6 м3/сут.

4.2.2 Водоснабжение. Проектные предложения

Для развития системы водоснабжения муниципального образования «Верхнебогатырское» генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция артезианских скважин, в виду большого износа;

- строительства новых водозаборных скважин производительностью по 10м3/час;

- ремонт водонапорных башен;

- строительство новых магистральных кольцевых водопроводных сетей из полиэтилена Ду 63 -110 мм;

- установка новых и замена старых приборов учета водопотребления;

- установка гидрантов и резервуаров для воды на сети для пожаротушения;

- улучшение качества очистки питьевой воды.

Основной проблемой, возникающий при водоснабжении населения, состоят в том, что водопроводы построены, в основном, более 30 лет назад, имеют большой процент износа, вследствие чего качество воды ухудшается, растет количество прорывов водопровода. При этом наблюдаются большие потери воды. Часть существующих сетей водопровода находится в аварийном состоянии.

Средняя глубина пролегания водопровода составляет 1,8 м. Данная глубина подходит для климатических условий Удмуртской Республики.

Необходимо разработать проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях. На расстоянии 50 метров от всех восьми скважин имеется ограждение, предназначенное для предотвращения доступа животных и людей.

В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения   и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Основными мероприятиями по развитию системы водоснабжения на территории муниципального образования «Верхнебогатырское» являются:

На первую очередь:

проведение мероприятий по установке приборов учета, как на источники водоснабжения, так и на границах балансовой принадлежности с абонентами водоснабжающей организации;

для всех существующих источников водоснабжения необходимо разработать проекты зон санитарной охраны (ЗСО);

капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей централизованной системы водоснабжения, скважин, а также установка пожарных гидрантов;

строительство водозаборной скважины, водонапорных башен в д. Верхняя Богатырка,

строительство новых сетей в д. Верхняя Богатырка, д. Симашур, д. Дондыкар, д. Верхняя Слудка.

На расчетный срок:

капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей централизованной системы водоснабжения, скважин, а также установка пожарных гидрантов;

строительство новых сетей в д. Верхняя Богатырка, д. Симашур, д. Дондыкар, д. Верхняя Слудка.

4.3. Противопожарные мероприятия

Для обеспечения надежного пожаротушения территории муниципального образования «Верхнебогатырское» необходимо предусмотреть устройство противопожарных водоемов и пожарных резервуаров.

Для использования воды из прудов в целях пожаротушения необходимо устройство пожарных пирсов. Для наружного пожаротушения на сетях водоснабжения предусмотреть гидранты. Требуемое количество пожарных гидрантов определить при рабочем проектировании жилых районов.

Расход воды на пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84, табл.5. 
	Расчётное количество одновременных пожаров - 2, расход воды на наружное пожаротушение -15л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по СНиП II-35-76 часть II глава 35 п.п.17.5 «Котельные установки» – 2х2,5 л/сек (котельная). Расчетная продолжительность пожара – 3 часа.

### 4.4. Водоотведение

В д. Верхняя Слудка от существующей 2-х этажной застройки по ул.Садовая и от социального дома для одиноких престарелых граждан проходят сети хоз-бытовой самотечной канализации (L=549,0 м) с дальнейшим поступлением стоков в существующие выгреба (3 штуки) и последующим вывозом стоков спецмашинами в места, отведенные Роспотребнадзором.

В д.Дондыкар от существующей застройки по ул. Новая проходят сети хозяйственно-бытовой самотечной канализации (L=400,0 м) с дальнейшим поступлением стоков в существующий выгреб-накопитель с последующим вывозом стоков спецмашинами в места, отведенные Роспотребнадзором.

Выгреб-накопитель находится в аварийном состоянии и требуется выполнить

его капитальный ремонт.

В с.Люм от существующей застройки по ул.Полевая и Школьная проходят сети (L=745,0 м) хозяйственно-бытовой самотечной канализации с дальнейшим отводом
стоков в существующую канализационную насосную станцию (КНС) и далее на существующие канализационные очистные сооружения.

В настоящее время КНС и канализационные очистные сооружения не работают и канализационные стоки сливаются на поверхность.

В других населенных пунктах муниципального образования систем канализования нет.

Канализационные сети имеются в д. Верхняя Слудка, д. Дондыкар, с. Люм.

Существующие жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, должны быть оборудованы специальными накопительными выгребными ямами с последующим вывозом спецмашинами в места, отведённые Роспотребнадзором.

Генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское» предусматривается реконструкция системы централизованного водоотведения
в с. Люм, с проведением капитального ремонта очистных сооружений (первая очередь). Развитие новых централизованных систем водоотведения не предусматривается.

Населенные пункты и территории муниципального образования «Верхнебогатырское» не охваченные централизованной системой водоотведения должны быть оборудованы специальными накопительными герметичными камерами, предотвращающими утечку нечистот в грунт с последующим вывозом специализированными машинами образовавшихся сточных вод на очистные сооружения в г. Глазов.

4.5. Организация поверхностного стока

В целях благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования «Верхнебогатырское», улучшения общих и санитарных условий Генеральным планом предусматривается поэтапная организация и развитие поверхностного стока, и устройство сети водостоков.

Генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское» предлагается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки в сельских населенных пунктах, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

На рекреационных территориях допускается проектирование системы отвода поверхностных и подземных вод в виде сетей дождевой канализации и дренажа открытого типа.

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, органами по регулированию и охране водных объектов, охране водных биологических ресурсов.

Проектирование дождеприемников предусматривается на следующих участках:

- на затяжных участках спусков (подъемов);

- на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;

- в пониженных местах в конце затяжных участков спусков;

- в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц;

- в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод.

Для регулирования стока дождевых вод следует проектировать пруды или резервуары, а также использовать укрепленные овраги и существующие пруды, не являющиеся источниками питьевого водоснабжения, непригодные для купания и спорта и не используемые в рыбохозяйственных целях.

В дальнейшем, мероприятия по отведению поверхностного стока на территории муниципального образования «Верхнебогатырское» должны разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

### 4.6. Газоснабжение

Источником газоснабжение территории муниципального образования «Верхнебогатырское» является газораспределительная станция (ГРС) г.Глазов.

Схема газоснабжения муниципального образования «Верхнебогатырское» принята тупиковая, двухступенчатая:

1 ступень - газопроводы II категории (давлением свыше 0.3 МПа до 0.6 МПа) от ГГРП до газорегуляторных пунктов типа ША-Б в населенных пунктах;

2 ступень - газопроводы низкого давления (давлением до 0.003 МПа) от газорегуляторных пунктов типа ША-Б до потребителей.

Газоснабжение муниципального образования «Верхнебогатырское» осуществляется природным и сжиженным газом.

В настоящее время подводка межпоселкоых газопроводов на территории муниципального образования «Верхнебогатырское» осуществлена к д. Верхняя Богатырка, д.Верхняя Слудка, д.Нижняя Богатырка, д.Нижняя Слудка, д. Симашур, д.Пышкец, д.Усть-Пышкец, с.Люм. В данных населенных пунктах частично построены разводящие газопроводы низкого давления.

Остальное население для приготовления пищи и горячей воды для хозяйственных нужд использует дрова, уголь, а также сжиженный газ (пропан-бутан) в баллонах.

Природный газ в жилых домах используется на нужды отопления, приготовление пищи, подогрев горячей воды.  Природный газ используется в качестве топлива в котельных.

Генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское» предусматривается газификация д. Шудзя, д. Портяново, д. Чажойский лесоучасток.

В соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003 требуемый объем газа при проектировании генеральных планов поселений рассчитывается по укрупненным показателям из расчета 220 м3/год на чел. Данный укрупненный показатель включает в себя нагрузки по объектам жилого фонда, коммунально-складским, производственным предприятиям, объектов социального профиля рекреации и туризма.  Отдельный расчет на производственные площадки не производится в связи с их незначительностью, на производственных зонах не планируется размещение крупных отраслевых производственных объектов. Потребление газа производственными предприятиями в производственных зонах поселения будет происходить по остаточному принципу от имеющихся объемов газопотребления жителями поселения.

Укрупненные сведения о возможном максимальном газопотреблении на территории муниципального образования «Верхнебогатырское» приведены 
в таблице 16.

Таблица 16

| № | Населённый пункт | Население (человек) |  |  | Перспективный объем газопотребления м3/год на человека (с учетом существующей застройки) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | Первая очередь | расч.срок | сущ. | Первая очередь | расч.срок |
| 1 | д. Верхняя Богатырка | 187 | 200 | 240 | 41140 | 44000 | 52800 |
| 2 | д.Верхняя Слудка | 342 | 350 | 370 | 75240 | 77000 | 81400 |
| 3 | д.Нижняя Богатырка | 91 | 87 | 85 | 20020 | 19140 | 18700 |
| 4 | д.Нижняя Слудка | 54 | 50 | 48 | 11880 | 11000 | 10560 |
| 5 | д. Симашур | 82 | 90 | 100 | 18040 | 19800 | 22000 |
| 6 | д.Пышкец | 40 | 37 | 33 | 8800 | 8140 | 8140 |
| 7 | д.Усть-Пышкец | 29 | 27 | 25 | 6380 | 5940 | 5500 |
| 8 | с.Люм | 493 | 480 | 460 | 108460 | 105600 | 101200 |
| 9 | д. Шудзя | 115 | 110 | 100 | - | 24200 | 22000 |
| 10 | д. Портяново | 26 | 23 | 18 | - | 5060 | 3960 |
| 11 | д. Чажайский лесоучасток | 325 | 315 | 300 | - | 69300 | 66000 |
| 12 | д. Дондыкар | 305 | 300 | 310 | 67100 | 66000 | 68200 |
| 13 | д. Выльгурт | 21 | 20 | 19 | 4620 | 4400 | 1480 |
| 14 | ИТОГО |  |  |  | 361680 | 459580 | 461940 |

Перспективный объем газопотребления (с учетом существующей застройки) на расчетный срок составит - 461940 м3/год на человека.

Основными мероприятиями по развитию системы газоснабжения на территории муниципального образования «Верхнебогатырское» являются:

На первую очередь:

капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей системы газоснабжения;

строительство газопроводов высокого давления до населенных пунктов:
 д. Шудзя, д. Портяново, д. Чажайский лесоучасток

строительство новых распределительных газовых сетей в населенных пунктах: д. Верхняя Богатырка, д.Верхняя Слудка, д.Нижняя Богатырка, д.Нижняя Слудка,
д. Симашур, д.Пышкец, д.Усть-Пышкец, с.Люм, д. Шудзя, д. Портяново, 
д. Чажайский лесоучасток.

На расчетный срок:

капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей системы газоснабжения;

строительство новых распределительных газовых сетей в населенных пунктах: д. Верхняя Богатырка, д.Верхняя Слудка, д.Нижняя Богатырка, д.Нижняя Слудка,
д. Симашур, д.Пышкец, д.Усть-Пышкец, с.Люм, д. Шудзя, д. Портяново,
д. Чажайский лесоучасток.

Проектирование новых сетей газораспределения, реконструкция существующих и подлежащих капитальному ремонту сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для обеспечения потребителей природным газом осуществляется в соответствии с СП 62.13330.2016.

4.7. Теплоснабжение

На территории муниципального образования «Верхнебогатырское» действуют четыре изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе котельных это котельная с. Люм, котельная д. В.Слудка, котельная д. Дондыкар и котельная
д. Дондыкар детский сад (далее по тексту котельная №№ 1,2,3,4 соответственно). 	Котельные № 1 и 2, на данный момент, для выработки тепловой энергии используют природный газ, котельная № 3 – каменный уголь, котельная № 4 электрическая энергия.

Также в населенных пунктах, где для выработки тепловой энергии используют природный газ, имеются резервные отдельно стоящие котельные – работающие на твердом топливе (уголь).

Все котельные изолированных систем теплоснабжения выполняют функции ЦТП. Тепловые сети - 2-х трубные. По характеру теплопотребления и способу присоединения систем отопления к тепловым сетям по сельскому поселению системы теплоснабжения - закрытые. Закрытые системы теплоснабжения – это системы, в которых вода, циркулирующая в трубопроводе, используется только как теплоноситель, и не отбирается для нужд обеспечения горячего водоснабжения.

Подача тепла регулируется централизованным способом, при этом количество теплоносителя, остается в системе неизменным. Расход тепла зависит от температуры циркулирующего теплоносителя.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурные графики систем теплоснабжения разработаны, исходя из расчетной температуры наружного воздуха минус 35°С и усредненной температуры в отапливаемых помещениях 20°С.

Котельная № 1 обеспечивает тепловой энергией населенный пункт с. Люм. Основными потребителями являются бюджетные учреждения. Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в с. Люм составляет 0,2402 Гкал/ч.

Котельная № 2 обеспечивает тепловой энергией населенный пункт д. В.Слудка. Основными потребителями являются бюджетные учреждения. Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в д. В. Слудка составляет 0,2933 Гкал/ч.

Котельная № 3 обеспечивает тепловой энергией населенный пункт д. Дондыкар. Единственным потребителем, получающий услугу теплоснабжения от котельной №4, является средняя общеобразовательная школа МОУ «Дондыкарская СОШ». Суммарная тепловая нагрузка, которого составляет 0,1505 Гкал/ч.

Котельная № 4 обеспечивает тепловой энергией детский сад в д. Дондыкар МОУ «Дондыкарская СОШ». Суммарная тепловая нагрузка которого составляет 0,0672 Гкал/ч.

В соответствии с проектными предложениями Генерального плана муниципального образования «Верхнебогатырское» увеличение тепловой мощности существующих котельных не требуется.

Основными мероприятиями по развитию системы теплоснабжения на территории муниципального образования «Верхнебогатырское» являются:

На первую очередь:

капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей системы теплоснабжения, замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции.

На расчетный срок:

капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей системы теплоснабжения, замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции.

### 4.8. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей в муниципальном образовании «Верхнебогатырское» осуществляется от системы филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Глазовский филиал «Электрические сети Удмуртии».

Обслуживанием электрических сетей 10...0,4 кВ занимается 
Центральный РЭС.

Электроснабжение МО «Верхнебогатырское» выполнено по третьей катего- рии надежности электроснабжения воздушными линиями 10 кВ.

Источником электроснабжения МО «Верхнебогатырское» являются
ПС 35/10 кВ:

- Слудка (фидеры №1, №2, №3);

- Люм (фидеры №1, №2, №3, №4, №5, №6);

- Понино (фидеры №3, №8, №20).

Распределение электроэнергии по сельским потребителям осуществляется на напряжение 10 кВ проводом АС на опорах.

Схема распределительной сети 10 кВ для населенных пунктов имеет основной источник питания и резервный. Подключение резервного источника питания при исчезновении основного выполнено в основном через разъединители.

Для надежного электроснабжения потребителей сельского поселения необходима своевременная реконструкция существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих технологий и сетей 10 - 0,4 кВ с применением изолированного самонесущего провода марки СИП.

Суммарная электрическая нагрузка рассчитана по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя, с учётом электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения, на основании «Изменений и дополнений к Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД» 34.20.185-94. Также учитывались: "Правила и нормы планировки и застройки городов и поселков (СНиП П-60-75*, СНиП 2.07.01-89*) с учетом центрального теплоснабжения, а также СН 544-82, СН 543-82.

Укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки принят по таблице 2.4.3. и 2.4.4. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и составляет 0,65 кВт/чел (для средних населенных пунктов в составе района), показатель учитывает нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

Перспективный объем электропотребления по территории муниципального образования «Верхнебогатырское» на расчетный срок составит 1608,62 кВт (с учетом существующей застройки + потери при транспортировке 15 %).

На расчетный срок генерального плана предусматривается осуществление мероприятий по обеспечению надежности сетей электроснабжения.

Напряжение высоковольтной сети принято 10кВ, с заземленной нейтралью трансформаторов, н/в – 380/220в. В пределах жилой застройки фидерные линии 10кВ предусматриваются кабельными в земляной траншее.

Сети 0,4кВ предусматриваются воздушными изолированными (СИП) проводами по ж/б опорам. Сеть наружного освещения – отдельными фидерами, выполнить (СИП) проводами по опорам 0,4кВ, управлением от ТП.

Основными мероприятиями по развитию системы электроснабжения на территории муниципального образования «Верхнебогатырское» являются:

На первую очередь:

замена существующих трансформаторов и отдельных участков в целях повышения их надежности;

обустройство сети наружного освещения на территориях существующей и проектируемой застройки;

размещение трансформатора на 160 кВА в новой жилой
застройке в д. Верхняя Богатырка;

размещение трансформатора на 160 кВА в д. Симашур;

размещение трансформатора на 160 кВА в д. Дондыкар.

подключение новых потребителей к существующим сетям электроснабжения.

На расчетный срок:

замена существующих трансформаторов и отдельных участков в целях повышения их надежности;

обустройство сети наружного освещения на территориях существующей и проектируемой застройки;

размещение 1 трансформатора на 160 кВА и 1 трансформатора на 100 кВА в новой жилой застройке в д. Верхняя Богатырка.

### 5. Зоны с особыми условиями использования

5.1. Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
№ 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, определенный согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны, который выполняется последовательно:

I этап - расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМИ и др.);

II этап – установленная (окончательная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

На территории муниципальном образовании «Верхнебогатырское» объекты, имеющие установленные и расчетные санитарно-защитные зоны, отсутствуют. В связи с этим для производственных и иных объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды, Генеральным планом определены ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), СП 42.13330.2016 и другими нормативно-правовыми документами.

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон, следующие:

- объекты первого класса – 1000 м;

- объекты второго класса – 500 м;

- объекты третьего класса – 300 м;

- объекты четвертого класса – 100 м;

- объекты пятого класса – 50 м.

Регламент использования территории санитарно-защитных зон представлен в таблице 17.

Таблица 17

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: - жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; - объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция |

Основными стационарными объектами, влияющими на состояние воздушного бассейна в пределах сельского поселения, являются производственные и жилищно-коммунальные объекты.

В указанных ориентировочных санитарно-защитных зонах оказываются жилые территории населенных пунктов муниципальном образовании «Верхнебогатырское».

На территории муниципального образования «Верхнебогатырское» расположено 6 скотомогильника (биотермической ямы):

- 1 юго-восточнее д. Верхняя Богатырка» (СХПК «Заречный») - в 1000 метровую зону попадает жилая застройка, территории сельскохозяйственных предприятий;

- 1 юго-восточнее д. Дондыкар (ООО «Труд») - в 1000 метровую зону частично попадает территория сельскохозяйственных предприятий»;

- 2 северо-западнее производственной территории д. Верхняя Слудка (ООО «Исток») - в 1000 метровую зону попадает жилая застройка, территории сельскохозяйственных предприятий;

- севернее производственной территории д. Шудзя (ООО «Северный») - в 1000 метровую зону попадает жилая застройка, территории сельскохозяйственных предприятий;

- восточнее с. Люм (ООО «Северный») - в 1000 метровую зону попадает жилая застройка, территории сельскохозяйственных предприятий.

Режим использования территории скотомогильника (биотермической ямы) и его санитарно-защитной зоны (1000 м) определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г. № 13-7-2/469) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

Для обеспечения соблюдения требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) и Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов возможно несколько вариантов решения:

1. Проведение мероприятий по установлению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильников;

2. Ликвидация скотомогильника в соответствии с Положением о порядке ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) на территории Удмуртской Республики, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 сентября 2015 № 431.

5.1.2. Мероприятия по оптимизации размещения объектов

и организации санитарно-защитных зон

Для ряда объектов, в санитарно-защитных зонах которых оказываются жилые территории и иные нормируемые объекты, предлагается оптимизация объектов оказывающих негативное воздействие, включающая проведение комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на установление их санитарно-защитных зон:

- архитектурно-планировочные мероприятия направлены на корректировку границ производственных объектов для возможности установления санитарно-защитных зон, а также на перепланировку их территорий с целью размещения основных источников воздействия на максимальном удалении от жилой застройки и иных нормируемых объектов.

- инженерно-технические мероприятия включают совершенствование технологических процессов - оснащение локальными очистными сооружениями, установками для утилизации отходов и т.д.

- организационно − административные мероприятия включают в себя разработку проектов санитарно-защитных зон, направленных на установление их фактического воздействия, с проведением лабораторных исследований за состоянием атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод.

Генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское» предлагается перефункционирование существующих сельскохозяйственных территорий и рекультивация недействующих сельскохозяйственных территорий, разработка проекта установления санитарно-защитных зон с последующим соблюдением установленного в них режима согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

## 5.2. Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

По территории муниципального образования «Верхнебогатырское» проходит автомобильная дорога регионального, межмуниципального и местного значения 4 и 5 категорий.

Придорожные полосы устанавливаются в размере 50 и 25 метров соответственно.

Регламент использования территории придорожной полосы представлен в таблице 18.

Таблица 18

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Придорожная полоса | Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускается при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. | ст. 26 Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |

## 5.3. Охранные зоны линий электропередач

На территории муниципального образования «Верхнебогатырское» расположены линии электропередач напряжением сети электроснабжения ВЛ 35 кВ и ВЛ 10 кВ. 	Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Для ЛЭП мощностью 35 кВт, устанавливается охранная зона в 15 м, для ЛЭП мощностью 10 кВт, устанавливается охранная зона в 10 м. Для трансформаторных подстанций, мощностью 10 кВт, устанавливается охранная зона в 10 м.

Режим использования территории охранных зон линий электропередач представлен в таблице 19.

Таблица 19

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны ЛЭП | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе: - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов, свалки, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ; - размещать любые объекты и предметы (материалы), а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства; - производить работы ударными механизмами и др. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: - строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; - размещать садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального - горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; - посадка и вырубка деревьев и кустарников. | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160) |

- 5.4. Водоохранные зоны

Качество воды в водных объектах муниципального образования «Верхнебогатырское» формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами производственных предприятий, поверхностным стоком с территории населенных пунктов.

Основными загрязнителями рек в пределах муниципального образования «Верхнебогатырское» являются сельскохозяйственные объекты и сточные воды, образующиеся от населения.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в муниципальном образовании «Верхнебогатырское» является несоблюдение режимов
водоохранных зон.

В нарушение требований Водного кодекса Российской Федерации в водоохранных зонах поверхностных водных объектов размещена неканализованная жилая застройка, территории сельскохозяйственных и производственных предприятий.

В соответствии со ст. 65. Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0, 40 м для уклона до 3 и 50 м для уклона 3 и более.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Таким образом, водоохранная зона рек Вятка, Чепца - 200 м,  рек Белая, Люм, Пышкец, руч. Симашур, руч. Утемка - 100 м, остальных водотоков – 50 м. Прибрежная защитная полоса всех водотоков - 50 м.

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов представлен в таблице 20.

Таблица 20

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - размещение АЗС, складов ГСМ (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона РФ от 21.02.1992 г. N 2395-I "О недрах"). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. | Водный кодекс Российской Федерации |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. | Водный кодекс Российской Федерации |
| Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Водный кодекс Российской Федерации Земельный кодекс Российской Федерации |

5.4.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов в границах водоохранных и прибрежных защитных зон

В целях улучшения благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь и на расчетный срок:

- устройство автономных систем канализации для населения, проживающего в индивидуальных домах с придомовыми земельными участками или для коллективного пользования (группы жилых домов, объектов социально-бытового сектора);

- устройство септиков для индивидуального жилья для более эффективной очистки сточных вод;

- организация своевременного вывоза стоков от существующих септиков и выгребных ям жилой и общественной застройки на очистные сооружения канализации;

- организация поверхностного стока вод.

Для существующих производственных и сельскохозяйственных предприятий необходимо строительство системы водоотведения для очистки сточных вод.

На первую очередь и на расчетный срок:

- строительство современных очистных сооружений канализации на существующих производственных и сельскохозяйственных предприятиях;

- внедрение наилучших доступных технологий и технических средств по комплексной утилизации и переработке животноводческих стоков.

Размещение очистных сооружений и точка сброса, их производительность, необходимость в канализационной насосной станции, протяженность канализационной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий территории и рельефа местности.

- 5.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории муниципального образования «Верхнебогатырское» расположены подземные источники водоснабжения – родники и водозаборные скважина, от которых согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» должны устанавливаться зоны санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения организуются в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В связи с отсутствием разработанных проектов зон санитарной охраны для водозаборных скважин и родников, генеральным планом в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02, с учетом защищенности подземных вод, приняты размеры первого пояса зоны санитарной охраны, составляющие 50	м. Для данных источников водоснабжения необходимо проведение расчетов границ второго и третьего поясов.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозаборной скважины, представлена первым поясом (строгого режима) (СанПиН 2.1.4.1110-02). Граница первого ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Границу первого пояса ЗСО для 4 водонапорных башен устанавливается 10 м.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Регламенты использования зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения представлены в таблице 21.

Таблица 21

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | В пределах I пояса запрещается: - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории II пояса. В пределах II и III поясов зоны санитарной охраны запрещается*: - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах III пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Также в пределах II пояса запрещается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

В настоящее время режим использования территории зон санитарной охраны источников водоснабжения на территории муниципального образования «Верхнебогатырское», в целом, соблюдается.

## 5.6. Охранные зоны газораспределительных сетей

По территории муниципального образования «Верхнебогатырское» проложены распределительные газопроводы, газораспределительные сети, а также размещены ГРП.

Согласно СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» от подземных газопроводов давлением 0,3-0,6 МПа, проходящих по рассматриваемой территории, устанавливаются минимальные расстояния до фундаментов зданий и сооружений, составляющие 7 м. Минимальные расстояния от ГРП согласно СП 62.13330.2011 составляют 10 м.

Согласно Правил охраны газораспределительных сетей на распределительные газопроводы, проходящие по рассматриваемой территории, устанавливаются охранные зоны:

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Регламенты использования охранных зон газораспределительных сетей представлены в таблице 22.

Таблица 22

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны газораспределительных сетей | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующим объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющим в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; - разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; - перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; - устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; - огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; - разводить огонь и размещать источники огня; - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; - набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; - самовольно подключаться к газораспределительным сетям. | Правила охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей от 20 ноября 2000 г. №878, в ред. постановлений Правительства РФ от 22.12.2011 №1101, от 17.05.2016 №444) |

6. Охрана окружающей среды

Основной целью разработки градостроительной документации является устойчивое, безопасное развитие территории, создание условий, обеспечивающих комфортное проживание населения. Одна из основных методических позиций при разработке генерального плана – использование природно-экологического подхода, приоритетное решение экологических проблем поселений.

6.1. Оценка существующего состояния окружающей среды

Источниками загрязнения окружающей среды являются котельные, автодороги, промышленные предприятия. В целом санитарно-гигиеническое состояние территории поселения удовлетворительное.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с федеральными законами.

Размещение новых населённых пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов (Федеральный закон №458-ФЗ).

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

6.2. Охрана и рациональное использование почвенного слоя

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций, добыче полезных ископаемых и других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий.

Снятие и охрану природного почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.03.85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

При малой площади застройки и земельного отвода снятый почвенный слой используется после завершения строительства для благоустройства территории.

Контроль за снятием, хранением и рациональным использованием плодородного слоя почв возлагается на Россельхознадзор РФ.

6.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

Поверхностными и подземными водными объектами, на которые может оказываться воздействие хозяйственной или иной деятельности муниципального образования являются реки, ручьи, родники, пруды и водозаборные скважины.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются канализационные стоки, хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения:

- учет использования подземных вод на проектируемом объекте;

- строгое соблюдение установленных лимитов на воду;

- проведение гидрогеологического контроля над предотвращением истощения эксплуатационных запасов подземных вод;

- тампонаж бездействующих водозаборных скважин;

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- организация зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных вод.

Мероприятия, связанные с использованием подземных вод, а также размещение объектов, эксплуатация которых приводит к их загрязнению, должны быть согласованы с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

Выбор мест устройства канализационных насосных станций выполнить на последующих стадиях проектирования с соблюдением СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) и Водного кодекса Российской Федерации.

6.4. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

Стационарными источниками выбросов в населённых пунктах являются печи дровяного отопления жилых домов индивидуальной застройки и котельные, работающие на твердом топливе.

В соответствии с принятыми проектными решениями, в целях снижения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, предусмотрен ряд воздухоохранных мероприятий, позволяющих обеспечить минимальный уровень загрязнения воздуха в жилых массивах.

Планировочные воздухоохранные мероприятия предусматривают:

- расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра;

- размещение объектов и предприятий на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную территорию;

- устройство санитарно-защитной зоны;

Для улучшения состояния атмосферного воздуха в границах жилой застройки и обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения населённых пунктов муниципального образования определены следующие направления:

-использование автономных котлоагрегатов современных модификаций;

- выполнение на рабочей стадии расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от проектируемых источников теплоснабжения с целью определения размеров границ санитарно-защитной зоны.

6.5. Защита от шума

Один из основных источников шума – транспорт. Для защиты жилой застройки от транспортных магистралей и промышленных зон предусматриваются следующие мероприятия.

- снижение шумности источников шума путем конструктивного усовершенствования;

- применение усовершенствованных типов покрытия проезжей части;

- одно-двухрядное озеленение улиц и магистралей;

- расширение ширины проезжей части;

Организация мероприятий, предусматривающих ограничение движения шумных видов транспорта по времени в течение суток.

6.6. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов

Основным видом образующихся отходов в поселении являются твердые коммунальные отходы, включающие несортированные отходы из жилищ.

Санитарная очистка территории:

- сбор и удаление твердого мусора с территорий домовладений и организаций на полигон твердых бытовых отходов (ТКО);

- организация места сбора  временного складирования ТБО – контейнеры

- уборка территории зеленых насаждений от мусора;

- содержание специализированного транспорта.

6.7. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие соответствующей территории

Оценка существующего состояния окружающей среды и использования природных ресурсов на территории муниципального образования выявила ряд экологических проблем, связанных с невыполнением мероприятий по санитарной очистке территории зеленых насаждений.

Предусмотренные генеральным планом на расчетный срок природоохранные мероприятия исключат возможность загрязнения водных объектов, обеспечат безопасное обращение с отходами, предотвратят захламление и загрязнение земель. Использование современных технологий при получении энергии и организации транспортной сети не приведут к повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха при росте численности населения.

Предложенный вариант развития поселения при выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий обеспечит устойчивое развитие и минимальным воздействием на экосистемы локального уровня.

На основе анализа состояния окружающей среды генеральным планом муниципального образования предлагаются следующие основные направления по охране окружающей среды:

- Разработка необходимых нормативных документов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм.

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Создание единого информационного банка источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных.

- Рекультивация мест захоронения биологических отходов, не отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям.

- Благоустройство автодорожной сети сельского поселения, организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей и полива дорог для осаждения пыли.

- Проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от железнодорожных путей и автомобильных дорог.

- Организация водоохранных зон и прибрежных полос.

-Обеспечение ухода за зелеными массивами лесов на территориях населённых пунктов.

- Проведение эколого-просветительского образования населения.

- Проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоении новых территорий.

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза коммунальных отходов.

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

- Организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы.

- Вывоз (уничтожение) биологических и медицинских отходов.

- Организация контейнерных площадок для сбора мусора на территориях нового индивидуального жилищного, а также проектируемого дачного строительства.

- Организация своевременной уборки ветровала в лесах во избежание лесных пожаров и усложнения их тушения; проведение обследования поврежденного леса и утверждение плана корректировки.

# 7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасными природными явлениями на территории муниципального образования «Верхнебогатырское» являются: грозы, ливни и снегопады большой интенсивности, град, гололед и сильные ветра.

Характер воздействия данных поражающих факторов сведен в таблицу 23.

Таблица 23

| № | Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое воздействие на ограждающие конструкции |
| 2 | Экстремальные атмосферные осадки: ливень, метель | Подтопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка на конструкции, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| 3 | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4 | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| 5 | Гроза | Электрические разряды |
| 6 | Лесные пожары | Возникновение лесных пожаров |

В результате обильных экстремальных осадков и в период весенне-летнего паводка возможно подтопление части территорий муниципального образования, расположенных вдоль рек и ручьев. Границы зон возможного затопления на период разработки генерального плана не установлены, предполагается установление данных зон в соответствии с действующим законодательством на период реализации генерального плана.

Наиболее опасными природными ЧС являются пожары.

Можно выделить наличие лесных массивов, имеющихся на территории муниципального образования «Верхнебогатырское». В засушливые периоды данные лесные массивы могут стать источниками лесных пожаров. Для снижения риска возникновения ЧС – лесные пожары необходимо предусмотреть организацию противопожарных разрывов в соответствии с СП 4.13130.2013.

Следует отметить, что для ликвидации лесных пожаров необходима реконструкция дорог для обслуживания лесов, крупных водоёмов и рек. В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) необходимо устройство подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, в том числе, в зимнее время.

Зоны доступности пожарных машин к месту возникновения ЧС определяется из расчета прибытия к месту пожара в течение 20 мин.

Территория муниципального образования «Верхнебогатырское» обслуживается отдельным пожарным постом в д. Верхняя Слудка ПЧ-44 и добровольной пожарной охраной, часть населенных пунктов попадают в 20 минутную зону ПЧ-17 г.Глазова.

Существующие подразделения пожарной охраны не в полной мере обеспечивают нормативное прибытие пожарных к населённым пунктам (в соответствии с установленными критериями ФЗ №123 «Технический регламент по обеспечению пожарной безопасности»).

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- Строительство подъездов с твердым покрытием ко всем объектам защиты.

- Оборудование пожарных пирсов в населённых пунктах, где есть поверхностные водоёмы, для заправки пожарных машин в любое время года;

- Оборудование существующей в населённых пунктах системы водоснабжения пожарными гидрантами полностью, из расчёта по 1 гидранту через каждые 200 м жилой малоэтажной застройки.

- организация отдельного пожарного поста в д. Чажайский лесоучасток.

7.2. Техногенные ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения риска их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ
«О безопасности гидротехнических сооружений»;

- обеспечение соблюдения, в соответствии с требованиями действующего законодательства и в целях предотвращения негативного воздействия вод, режима использования территорий, подверженных затоплению и подтоплению;

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных инженерных сооружениях.

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 14.05.2007 года
№ 425-р при выявлении бесхозяйных гидротехнических сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации органам местного самоуправления рекомендовано принимать меры по признанию муниципальной собственности на указанные сооружения, с последующим решением о целесообразности их дальнейшей эксплуатации.

По территории муниципального образования «Верхнебогатырское» проходит 
ВЛ 35 кВ «Глазов - Понино», ВЛ 35 кВ «Понино-Люм» ВЛ 35 кВ отпайка
на ПС «Слудка», ВЛ 10 кВ.

В целях недопущения создания чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение режима охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160.

7.3. Стратегически важные объекты при возникновении ЧС

Населённые пункты муниципального образования являются некатегорированными населёнными пунктами по гражданской обороне и находятся вне зоны действия разрушений. Выделяются следующие стратегически важные объекты при возникновении ЧС.

Стратегически важными объектами при возникновении ЧС являются:

- Источники водоснабжения – водонапорные башни и открытые водозаборы;

- Автомобильные дороги.

К объектам, не прекращающим работу во время ЧС могут быть отнесены:

Административные, деловые и общественные организации:

- Здание Администрации;

- Почта России и отделения связи;

Учреждения религии:

- Все религиозные учреждения.

Медицинские учреждения:

- ФАП.

Учреждения коммунального хозяйства:

- Кладбище.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия МО

Объекты, рассматриваемые в качестве возможных мест устройства укрытий, госпиталей во время ЧС:

Учреждение культуры и искусства:

- Дома культуры, клубы;

- Учреждения религии.

Детские учреждения:

- Детские дошкольные учреждения.

Учебные учреждения

- Общеобразовательные учреждения.

7.4. Меры по предупреждению ЧС природного и техногенного характера

Для предупреждения ЧС и руководства в чрезвычайных ситуациях в администрациях муниципального образования «Глазовский район» и муниципального образования «Верхнебогатырское» создаются:

Постоянно действующая комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципального образования «Глазовский район».

На противопожарный сезон - оперативная группа по борьбе с лесными пожарами.

В целях организации работ по пропуску половодья - противопаводковая комиссия.

Для противодействия терроризму – антитеррористическая комиссия по координации усилий, направленных на предотвращение террористических актов на территории района.

Для финансирования проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в администрации муниципального района и на объектах экономики создаются резервные финансовые фонды.

Для предупреждения ЧС на подведомственных территориях, ежегодно, в администрации муниципального образования «Глазовский район» и на объектах экономики разрабатывается планы основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

8. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования «Верхнебогатырское» приведены в таблице 24.

Таблица 24

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Всего по муниципальному образованию «Верхнебогатырское» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современ. состояние | Расчёт. срок |
|  | 1. Территория |  |  |  |
|  | Земли поселения всего, в том числе: | га | 60840,1 | 60840,1 |
|  | Земли населённых пунктов | га | 788,51 | 796,05 |
|  | 2. Население |  |  |  |
|  | Всего по муниципальному образованию | чел. | 2179 | 2152 |
|  | 3. Количество населённых пунктов |  |  |  |
|  | Сельские населённые пункты | единиц | 18 | 18 |
|  | 4. Жилищный фонд |  |  |  |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м/чел. | 16,33 | 23,28 |
|  | Общий объём жилищного фонда | общ, кв.м. | 35600 | 50100 |
|  | 5. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест | 90 | 90 |
|  | Объекты учебно-образовательного назначения | учащихся | 282 | 282 |
|  | Объекты здравоохранения (амбулатория, врачебный пункт, ФАП, аптека) | объект | 4 | 4 |
|  | Объекты торгового назначения | торг кв. м | 813,7 | 813,7 |
|  | Объекты общественного питания | мест | 135 | 135 |
|  | Объекты культурно-досугового значения | мест | 150 | 150 |
|  | Открытые плоскостные сооружения | га | 4,707 | 4,707 |
|  | Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного значения | шт | 3 | 3 |
|  | 6. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Автодороги общего пользования, в том числе: | км |  |  |
|  | федеральные | км | 0 | 0 |
|  | региональные | км |  |  |
|  | муниципальные, в том числе: | км |  |  |
|  | местные | км | 31,1 | 31,1 |
|  | районные | км |  |  |
|  | 7. Инженерная инфраструктура |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды с учётом полива | куб. м/сут. | 418,37 | 413,1 |
|  | Канализация |  |  |  |
|  | Объёмы сброса сточных вод, в т.ч. хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сут. |  |  |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Газопотребление (с учётом существующей застройки) | куб.м/год | 361680 | 461940 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Количество котельных | ед. | 4 | 4 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Объём электропотребления (с учётом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % | кВт | 1628,8 | 1608,62 |
|  | Количество трансформаторных подстанций | штук | 47 | 51 |
|  | 8. Ритуальное обслуживание |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | единиц | 2 | 2 |

9. Графические приложения

Приложение 1. Карта современного использования территории поселения.

Приложение 2. Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения.

Приложение 3. Карта зон с особыми условиями использования территорий.

Приложение 4. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.