( проект)

ПРОГРАММА  КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ» НА 2015-2020 ГОДЫ.

| Наименование Программы |  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Октябрьское» на 2016-2020 годы. |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы |  | Ст. 14 п. 4, 18 от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| Заказчик Программы |  | Администрация сельского поселения «Октябрьское» |
| Основные разработчики Программы |  | Администрация сельского поселения «Октябрьское» |
| Цели Программы |  | Создание условий для развития систем коммунальной инфраструктуры, улучшение снабжения населения водой, проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов на предприятиях поселения. |
| Задачи Программы |  | Формирование условий для улучшения качества жизни населения; Улучшение экологической ситуации. |
| Срок реализации Программы |  | 2016-2020 годы |
| Исполнители Программы |  | Администрация сельского поселения «Октябрьское» |
| Организация контроля |  | Контроль за реализацией Администрация сельского поселения «Октябрьское» |
| Ожидаемые результаты |  | Повышение качества предоставляемых услуг; |
|  |  | Уменьшение количества аварий на системах жизнеобеспечения; |
|  |  | Улучшение снабжения населения водой |
| Источник финансирования Программы |  | Средства местного бюджета, средства бюджетов других уровней, инвестиции. |

- 1. Общая характеристика сельского поселения «Октябрьское»

Муниципальное образование «Октябрьское» образовано 1 января 2006 года  в связи с вступлением в силу Федерального закона №-131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Сельское поселение «Октябрьское» входит в состав муниципального образования «Глазовский район». Административным центром сельского поселения «Октябрьское» является с.Октябрьский.

В состав муниципального образования «Октябрьское» входят 9 населенных пунктов: село Октябрьский, деревни Омутница, Якшино, Трубашур, Котнырево, Сепыч, 1177 км, 1181км, 1182км.

.

Демографическая ситуация характеризуется следующими показателями:

| Показатели |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 2200 | 2264 | 2211 | 2218 | 2189 |
| Темп изменения численности населения | % |  |  |  |  |  |
| Число родившихся | чел. | 23 | 27 | 32 | 29 | 31 |
| Число умерших | чел. | 34 | 27 | 35 | 28 | 21 |

В поселении наблюдается демографическая ситуация, характеризуемая продолжающимся процессом убыли населения и старением населения. Основная причина - миграция трудоспособного населения в более благополучные с экономической точки зрения территории.

Общая площадь территории составляет 9108,69 га, в том числе: сельхозугодья – 6369,39 га, леса и кустарники – 1102,0  га, занято под дорогами – 30,0 га, под водой – 10,0  га.

Расстояние от административного центра поселения до районного центра составляет 17,0 км, удаленность до ближайшей железнодорожной станции – 17,0 км.

На территории МО «Октябрьское» имеются два учреждения образования: МОУ «Октябрьская  СОШ» и МОУ «Трубашурская начальная школа-сад», два учреждения здравоохранения: Октябрьская сельская амбулатория и Трубашурский ФАП, четыре учреждения культуры: Октябрьский Центральный сельский Дом культуры, Трубашурский сельский Дом культуры, Омутницкий сельский клуб, Октябрьская библиотека, отделение почтовой связи, отделение сбербанка, телефонная и сотовая связь.

На территории расположены 2 газовые котельные в с. Октябрьский, в том числе одна бытовая  для дома №17 по ул. Центральная, одна угольная в д. Трубашур которая отапливает Трубашурский сельский дом культуры, Трубашурскую начальную школу-сад, Трубашурский КЦСОН и жилые многоквартирные дома. В населенных пунктах с.Октябрьский, д.Омутница, д.Трубашур функционируют  предприятия розничной торговли, организованные индивидуальными предпринимателями, в д.Сепыч и д.Котнырево Глазовским РАЙПО организована выездная торговля.

Единственным предприятием, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции и действующим на территории муниципального образования является ООО «Октябрьский». Также на территории поселения действуют два малых предприятия: ООО «Лето» (выращивание грибов) и ИП Пушков (производство мебели). В 2010 г. в с. Октябрьский открылась пекарня.

Статистические данные по поголовью скота в ЛПХ

| Вид | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРС, всего | 132 | 195 | 218 | 118 | 87 |
| Коров | 19 | 41 | 47 | 11 | 11 |
| Овец | 128 | 122 | 139 | 75 | 45 |
| Птица | 2409 | 2634 | 2706 | 2508 | 2297 |
| Свиньи | 155 | 134 | 106 | 111 | 80 |

В поселении наблюдается снижение поголовья скота  в личных подсобных хозяйствах. Основные причины – доступность продуктов питания в торговой сети.

- Анализ  состояния систем  коммунальной инфраструктуры

- сельского поселения «Октябрьское» за 2010 - 2014 годы

В настоящее время основной проблемой в водоснабжении муниципального образования является значительный износ сетей водоснабжения. На 1 января 2015 года в замене нуждаются 9 км водопроводных сетей.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно - регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

С 2000 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые и изготовленные из ПЭ 80,100. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.

Так же запорно-регулирующая арматура (задвижки и пожарные гидранты), отвечает последним стандартам качества и имеет высокую степень надежности.

Еще одна значительная проблема при эксплуатации водопроводных сетей является недостаточная оснащенность потребителей приборами учета.

Оснащенность приборами учета населения за 2014 год

| № п/п | Населенный пункт | Количество лицевых счетов | Количество приборов учета, шт. | Количество приборов учета, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Октябрьский | 227 | 110 | 48,4 |
| 2 | Омутница | 74 | 11 | 14,86 |
| 3 | Трубашур | 116 | 55 | 47,41 |

Менее 50 % жилых домов укомплектованы счетчиками холодной воды. Установка современных общедомовых приборов учета позволит решить проблему достоверной информации о потреблении воды.

Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше;

Необходимость использования программного метода обусловлена тем, что путем комплексного, планомерного осуществления запланированных мероприятий, их соответствующего правового, организационного, финансового, материально-технического обеспечения будут достигнуты значительные положительные результаты, направленные на повышение состояния систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Октябрьское».

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных          фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

1. Улучшение снабжения населения водой жителей населенных пунктов поселения;

2. Организация сбора и вывоза мусора в населенных пунктах поселения.

Для  повышения  уровня  благоустройства  территории  населенных  пунктов МО «Октябрьское» предусмотрены  следующие мероприятия:

-   Разработка схемы санитарной очистки территории МО «Октябрьское»;

-  Провести ремонт здания Трубашурского сельского дома культуры – д.Трубашур, ул. Центральная, д.5;

-  Провести ремонт кровли Октябрьского ЦСДК  - с.Октябрьский, ул. Центральная, д.23;

-  Строительство  моста через реку Сепыч по дороге Трубашур-Сепыч;

-  Оформление сетей уличного совещения в с.Октябрьский и д.Трубашур в собственность Администрации муниципального образования «Октябрьское».

4. Улучшение экологической ситуации;

5. Снижение  эксплуатационных  затрат.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2015-2020 годов.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение

В состав Октябрьского сельского поселения входят 9 населенных пунктов: село Октябрьский, деревни Омутница, Якшино, Трубашур, Котнырево, Сепыч, 1177 км, 1181км, 1182км.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Централизованная система водоснабжения имеется в с. Октябрьский, д. Трубашур, д. Омутница. Вода подается из артезианских скважин в водонапорные башни и далее поступает в водопроводную сеть. В остальных населенных пунктах население пользуется водой из шахтных колодцев.

Общая протяженность водопроводных сетей МО «Октябрьское» составляет 19,413 км, материал труб – сталь, диаметром до 110 мм.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

-  в связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла, отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается.

- возникают утечки. Срок  службы чугунных трубопроводов – 35- 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

- износ водопроводных сетей в населенных пунктах составляет 45 %.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

- водонапорные сети в с.Октябрьский  введены  в эксплуатацию в 1963 году;

- водонапорные сети в д. Омутница  введены  в эксплуатацию в 1963 году;

- водонапорные сети в д.Трубашур введены в эксплуатацию в 1980 году;

- водонапорные сети в д.Сепыч введены в эксплуатацию в 1998 году;

Проблема  водоснабжения в сельском поселении стоит во всех населенных пунктах поселения:

- замена существующих сетей водопровода (L=9000.0 м,);

- замена и ремонт  пожарных гидрантов (40шт).

4.2. Водоотведение

Централизованная система канализации существует в с. Октябрьский

и д. Трубашур. В с. Октябрьский и д. Трубашур канализационные стоки отводятся на очистные сооружения. Сброс очищенных стоков осуществляется соответственно в р. Чепца и р. Сепыч. Канализационные стоки остальных населенных пунктов собираются в выгреба и септики.

Произвести капитальный ремонт канализационных сетей и технических колодцев в д.Трубашур.

4.3. Теплоснабжение

Теплоснабжающие организации отпускает тепловую энергию в виде сетевой воды на нужды теплоснабжения потребителям следующего типа: школа, детский сад, сельский Дом культуры, амбулатория, магазины, гостиница, пекарня, административные здания, многоквартирные жилые дома, животноводческие фермы, слесарные мастерские в с.Октябрьский, а также школа, детский сад, сельский Дом культуры, магазин, комплексный центр социального обслуживания населения, многоквартирные жилые дома – в д.Трубашур.

Отпуск тепла в с.Октябрьский производится от 2-х источников, в д.Трубашур - от одного источника тепловой энергии.

В связи с вводом в эксплуатацию в 2010г. новой блочно-модульной котельной в с.Октябрьский, работающей на газообразном топливе, 	строительства нового источника не предусматривается.

Так же не предусматривается строительство новой котельной МКД по ул.Центральная,17 с.Октябрьский.

На существующем источнике тепловой энергии в д.Трубашур, установленное теплотехническое оборудование (за исключением котлов) выработало свой эксплуатационный срок. Требуется замена большей части этого оборудования. Планируется строительство новой блочно-модульной газовой котельной в д.Трубашур в 2019г.

4.4. Электроснабжение

Система электроснабжения Октябрьского сельского поселения централизованная, осуществляется от системы филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Источником электроснабжения  МО «Октябрьское» является подстанция 35/10 кВ в с.Октябрьский.

По территории МО «Октябрьское» проходят:

- ВЛ-35кВ общей протяженностью трассы 9,0 км.

- ВЛ-10кВ общей протяженностью трассы 50,0 км.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения сельского поселения: сети электроснабжения и оборудование (ВЛ-10кВ, КТП, разъединители, выключатели т.п.) имеют физический и моральный износ и в отдельных случаях требуют замены. Отдельные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ эксплуатируются сроком более 53 лет.

4.5. Газоснабжение

Источником газоснабжения МО «Октябрьское» является газораспределительная станция г.Глазов. Газоснабжение муниципального образования «Октябрьское» осуществляется природным и сжиженным газом. В с.Октябрьский  газифицировано более 80% жилых домов.

Деревни Якшино, Сепыч, Котнырево, 1177км, 1181км, 1182км  не газифицированы и не получают баллонный газ. В д.Трубашур часть населения пользуется привозным баллонным газом.

Анализ существующего состояния системы газоснабжения сельского поселения:

В целях развития коммунальной инфраструктуры, для обеспечения населения природным газом необходимо  продолжить прокладку газопровода низкого давления к следующим населенным пунктам д.Омутница, д.Трубашур, д.Сепыч, д.Котнырево, также  продолжить ввод газа в частные жилые дома в с.Октябрьский.

5. Ресурсное обеспечение

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета сельского поселения «Октябрьское» и других источников (внебюджетные средства, средства населения, средства бюджетов других уровней).

Объём и структура бюджетного и внебюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета, внебюджетного финансирования и с учётом фактического выполнения программных мероприятий.

6.Система управления реализацией Программы.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального образования «Октябрьское»

Исполнителем Программы является Администрация муниципального образования «Октябрьское».

Исполнители обеспечивают:

- выполнение мероприятий Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы на соответствующий год;

- формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы;

- подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации Программы в отчётном году.

Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2016-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

7. Механизм реализации Программы

Для  достижения  поставленных  в  программе  целей  предполагается использовать  средства:

- средства бюджета Октябрьского сельского поселения;

- средства республиканского бюджета.

В  ходе  реализации  программы  будут  использованы  нормативно-правовое  регулирование, бюджетная  поддержка, организационные  и  контролирующие  меры.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик - координатор Программы осуществляет:

- координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

-  непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

-  подготовку отчетов о реализации Программы.

8. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения;

- повысить  качество предоставления услуг теплоснабжения и снизит затраты на эксплуатацию при реконструкции котельных;

- улучшить уровень экологического состояния сельского поселения